Índice

Planteamiento del Problema	8

Contexto Macrobús	10

Inventario de Datos de Macrobús	11

Disponibilidad	11

Estado de la flota	11

Operación en rutas	11

Monitoreo en tiempo real	12

Ingresos por unidad	12

Costos	12

Kilometraje	13

Faltantes	13

Datos existentes, pero sin información (vacíos)	13

Datos Faltantes	13

Reporte de Calidad de Datos	14

Sistema de Costos Propuesto	16

Sistema de Ingresos Propuesto	17

Sistema de Impuestos Propuesto	18

Análisis Gráfico	18

Gráficas Alimentadoras	18

Gráficas Troncal	19

Graficas de Costos	21

Gráficas de Kilómetros	23

Anexo Gráficas	24

Análisis de Sensibilidad	24

Ingresos Alimentadoras	26

Ingresos Troncal	27

Costos Operativos	28

Costos Generales	30

Riesgos y Supuestos	32

Riesgos	32

Matriz de Probabilidad – Impacto	33

Supuestos	37

Tipos de Kilómetros	38

Kilómetro Realizado	38

Kilómetro en Vacío	39

Kilómetros Programados	39

Key Performance Indicators	39

Ingresos por Kilómetros Realizados	40

Descripción	40

Fórmula y Unidades	40

Ingresos por Kilómetros Programados	40

Descripción	40

Fórmula y Unidades	40

Costo Operativo por Kilómetros Realizados	41

Descripción	41

Fórmula y Unidades	41

Costo Operativo por Kilómetros Programados	41

Descripción	41

Fórmula y Unidades	41

Costos Generales por Kilómetros Realizados	41

Descripción	41

Fórmula y Unidades	42

Costos Generales por Kilómetros Programados	42

Descripción	42

Fórmula y Unidades	42

Utilidad Operativa por Kilómetros Programados	42

Descripción	42

Fórmula y Unidades	42

Key Performance Indicators	43

Dashboard	48

Objetivo	49

Explicación	50

Pantalla de inicio	50

KPI’s Principales	51

Sistema Troncal	52

Sistema Alimentadoras	53

Comparación de Utilidades	54

Análisis de Series de Tiempo	54

Metodología SARIMA	55

SARIMA Anual en Ingresos Alimentadoras	57

SARIMA Anual en Ingresos Troncales	59

ÍNDICE y SARIMA Semanal en Ingresos Alimentadoras	61

SARIMA Semanal en Ingresos Troncal	62

Análisis y pronóstico de Gastos mediante SARIMA	64

Gastos Operativos	64

Gastos Administrativos	65

Análisis y pronóstico de kilómetros mediante SARIMA	66

Conclusiones Análisis y Pronósticos Mediante SARIMA	67

Simulación de Variables Estocásticas	68

Variable Estocástica	68

Consideración de Estacionalidad Temporal	69

Ingresos Alimentadoras	70

Análisis de Valores Atípicos	70

Boxplots del Comportamiento Semanal	71

Comparación de Distribuciones	72

Ajustes de Distribuciones	73

Ingresos Troncal	76

Boxplots del Comportamiento Semanal	76

Comparación de Distribuciones	77

Ajuste Distribución de la Troncal	78

Costos	80

Ajustes de Distribución	80

Kilómetros	82

Ajustes de Distribución	82

Utilidad Operativa	83

Ajustes de Distribución	83

Simulación Montecarlo	83

Ingresos Alimentadoras	85

Días entre Semana	85

Sábado	87

Domingo	89

Ingresos Troncal	91

Días entre Semana	91

Sábado	93

Domingo	95

Costos	97

Costos Generales	97

Costos Operativos Alimentadoras	98

Costos Operativos Troncal	100

Kilómetros	102

Kilómetros Programados Alimentadoras	102

Kilómetros Programados Troncal	104

Utilidad	106

Utilidad Operativa Alimentadoras	106

Utilidad Operativa Troncal	108

Recomendaciones Macrobús	110

Contexto Alianza	111

Alianza: Minimum Viable Data	112

Operación del servicio	113

Identificación de camiones y rutas	114

Kilometraje	115

Ingresos	116

Costos	117

Alianza: Flujo operativo de captura	118

Operación del servicio	118

Identificación de camiones y rutas	118

Kilometraje	119

Ingresos	119

Costos	119

Interfaz para Alianza	120

Objetivo	120

Explicación	121

Estructura General	121

Unidades	121

Kilómetros	122

Ingresos y Egresos	124

KPI´s	125

KPI´s Globales	126

Matriz Consolidada de Hallazgos	127

Recomendación Alianza	131

Reflexiones Personales	132

Arantza Gomez Haro Gamboa	132

Aprendizajes Profesionales	132

Aprendizajes Sociales	132

Aprendizajes Éticos	133

Aprendizajes en lo Personal	133

Úrsula Vargas López	133

Aprendizajes Profesionales	133

Aprendizajes Sociales	134

Aprendizajes Éticos	134

Aprendizajes Personales	135

Javier Alejandro Fajardo López	135

Aprendizajes Profesionales	135

Aprendizajes Sociales	136

Aprendizajes Éticos	137

Aprendizajes en lo Personal	137

Ana Paula Moreno Haro	138

Aprendizajes Profesionales	138

Aprendizajes Sociales	139

Plan de Trabajo	140

# Planteamiento del Problema

El transporte público en México enfrenta importantes retos en términos de eficiencia operativa y sostenibilidad financiera, los cuales impactan directamente la viabilidad económica de los sistemas. A pesar de ser un servicio esencial en el país, la toma de decisiones financieras y operativas suele basarse en información limitada, enfocada principalmente en la tarifa que se le cobra al usuario. Es decir, no se tiene un conocimiento claro del costo real de operación ni de los riesgos que se pueden presentar y afectar el desempeño económico y operativo del sistema.

En la operación diaria de estos sistemas de movilidad, existen distintos tipos de kilómetros, como kilómetros realizados, programados y en vacío. Sin embargo, estos no siempre se distinguen ni se miden de manera adecuada, lo cual afecta directamente los indicadores clave que se necesitan para evaluar el desempeño del sistema. Cuando no existe una clasificación clara de los diferentes tipos de kilómetros, los indicadores dejan de reflejar con precisión la realidad operativa del sistema. Dicho esto, se pueden llegar a tomar decisiones con información inconcreta o poco comparable entre distintas rutas o periodos.

Por otro lado, los análisis operativos tienden a realizarse bajo supuestos deterministas y constantes, es decir, asumiendo que las condiciones de operación permanecen estables a lo largo del tiempo. Este método de análisis ignora un concepto clave en la operación del transporte público: la incertidumbre. La variabilidad en factores importantes como el precio del combustible, fallas mecánicas y accidentes viales influye directamente en los costos y la disponibilidad del servicio al público. Al no considerar esta incertidumbre en los análisis, se obtiene una idea parcial del desempeño económico y operativo del sistema.

Finalmente, no siempre existe una captura sistemática y confiable de datos operativos, es decir, no se cuenta con registros consistentes y completos sobre variables clave de la operación, como kilómetros recorridos, consumo de combustible, costos de mantenimiento, entre otros. Esta falta de datos estructurados impide la construcción de indicadores claros y comparables que permitan evaluar el desempeño real del sistema.

Dicho esto, surge la necesidad de desarrollar un modelo económico operativo que incorpore la cuestión de la incertidumbre, con el fin de tener mayor precisión en los costos reales de operación y poder obtener indicadores de desempeño clave que reflejen la realidad operativa y económica del sistema de transporte público. Además, se busca crear una interfaz de gestión de flota para tener un mayor control sobre la información obtenida.

Para el presente proyecto, trabajaremos con dos grandes empresas de transporte público, donde nos enfocaremos en la problemática anterior para buscar hacer un análisis exhaustivo y proporcionar propuestas de solución.

# Contexto Macrobús

Macrobús corresponde a un sistema de transporte público de autobuses de tránsito rápido que forma parte de la red de movilidad urbana del Área Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Este sistema es administrado por un organismo público estatal encargado de operar y coordinar los principales sistemas de transporte masivo de la región.

El sistema pertenece a la industria del transporte y la movilidad urbana, específicamente al segmento de transporte público masivo de alta capacidad. Su giro principal es la prestación de servicios de transporte de pasajeros mediante un esquema de infraestructura especializada que incluye carriles confinados, estaciones fijas y un sistema de pago controlado.

A nivel operativo, el sistema atiende diariamente a más de 160,000 pasajeros diarios a través de corredores estratégicos que conectan los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, además de distintas zonas clave de la ciudad, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado y a la integración del sistema de transporte metropolitano. Actualmente, se compone principalmente de un corredor troncal que recorre aproximadamente 16.6 kilómetros a lo largo de la Calzada Independencia, cuenta con 27 estaciones y 15 rutas alimentadoras.

Por su escala, cobertura territorial e impacto social, el cliente se considera un sistema de gran tamaño dentro del contexto del transporte público urbano en México. Cuenta con una operación que involucra flotas extensas de autobuses de hasta 155 unidades, personal operativo, infraestructura especializada y coordinación con otros modos de transporte, como el tren ligero y las rutas alimentadoras, consolidándose como un eje clave para la movilidad sostenible y el desarrollo urbano de Guadalajara.

# Inventario de Datos de Macrobús

A continuación, se presenta el inventario de datos disponible, así como los principales vacíos identificados. Este diagnóstico permite conectar la disponibilidad actual de información con la evaluación de calidad de datos y fundamenta la propuesta del sistema de costos, ingresos e impuestos presentada posteriormente.

## Disponibilidad

### Estado de la flota

- Estado de unidades totales

  - Permite conocer el número total de autobuses registrados en el sistema.

- Unidades activas

- Identifica cuántas unidades se encuentran actualmente en operación.

- Unidades fuera de servicio

  - Incluye información sobre:

    - Tiempo fuera de línea

  - Último punto registrado

### Operación en rutas

- Rutas

  - Para cada unidad se cuenta con:

    - Punto anterior y siguiente en tiempo real

    - Tiempo esperado

    - Diferencia contra el tiempo real

### Monitoreo en tiempo real

- Mapa en tiempo real de unidades

  - Ubicación del autobús

  - Ruta asignada

  - Velocidad

  - Conductor (no disponible en todas las unidades)

  - ID de conductor (no disponible en todas las unidades)

### Ingresos por unidad

- Reporte de Conciliación diaria

  - Incluye:

- Fecha

- Estación/Ruta

- Pasajes Efectivos

- Montos Efectivos

- Pasajes con tarjeta

- Montos con tarjeta

- Bpd

- Total validaciones

- Total montos

Este reporte es la principal fuente de información financiera disponible y es indispensable para el cálculo de KPI’s de ingresos.

### Costos

- Reportes mensuales de gastos (2021–2025)

- Exportados desde CONTPAQ, incluye:

- Gastos operativos

- Gastos de mantenimiento

- Gastos administrativos

- Clasificación contable general

Esta información constituye la base principal para el análisis de costos.

### Kilometraje

- Reporte elaborado de kilómetros realizados por unidad (2021–2026)

- Incluye:

- Kilómetros recorridos por unidad

- Ruta asignada

- Kilómetros programados

- Kilómetros en vacío

- Total de viajes

- Total de vueltas realizadas

## Faltantes

### Datos existentes, pero sin información (vacíos)

Se identificaron reportes que existen dentro del sistema, pero actualmente no contienen datos, lo que limita el análisis.

- Reporte de datos de vuelta (dashboard vacío)

- Distribución de transacciones (dashboard vacío)

- Errores de recarga (sin registros)

- Contador de pasajeros (sin información)

### Datos Faltantes

- Horas de salida y entrada por cada vuelta

- Litros de combustible utilizado en cada camión

- Costo de mantenimiento desglosado por camión

- Costo de limpieza por camión

- Clasificación homologada de rutas entre sistemas

- Distinción de costos entre troncales y alimentadoras

- Asignación de costos por ruta o unidad operativa

## Reporte de Calidad de Datos

A continuación, se presenta el reporte de calidad de los datos desglosado a partir del inventario de datos previamente presentado. Este análisis permite evaluar el nivel de confiabilidad, consistencia y granularidad de la información disponible, así como identificar las principales limitaciones que impactan directamente en la construcción de KPI’s y en el diseño del sistema propuesto.

Ingresos

Para el análisis de ingresos se utilizó el reporte de conciliación diaria, del cual se descargaron datos diarios para construir una base histórica de los últimos cinco años. Este reporte contiene las siguientes variables: fecha, estación/ruta, pasajes efectivos, montos efectivos, pasajes con tarjeta, montos con tarjeta, Bpd, total de validaciones y total de montos.

La información resultó suficientemente robusta para obtener ingresos desagregados por ruta y estación, tanto para alimentadoras como para troncales, así como el desglose entre pagos en efectivo y con distintos medios de pago. Sin embargo, no fue posible obtener los ingresos a nivel de unidad, que era el nivel de análisis originalmente contemplado.

Costos

La obtención de información de costos representó un mayor reto, ya que esta no se encuentra disponible en la plataforma proporcionada y fue enviada directamente por Macrobús. Se recibieron los siguientes reportes:

- Gastos: conjunto de archivos mensuales del período 2021–2025, exportados desde CONTPAQ. Incluyen el desglose de gastos operativos, de mantenimiento y administrativos con su clasificación general.

Para poder trabajar con esta información fue necesario consolidar todos los archivos y realizar un proceso de limpieza y estandarización de los datos. Esta fuente constituye la principal base de información para el análisis de costos.

La principal limitación de esta fuente es que los gastos se registran a nivel empresa, sin distinción entre troncales y alimentadoras, ni por ruta o unidad, lo que restringe el nivel de detalle alcanzable en los KPI’s.

Kilometraje

Esta fuente presenta una estructura de datos más sólida. El reporte de kilómetros realizados por unidad desglosa, desde 2021 hasta 2026, los kilómetros recorridos por unidad y por ruta, incluyendo la distinción entre kilómetros programados y en vacío, así como el total de viajes y vueltas realizadas.

Aunque el preprocesamiento requerido no fue complejo, la fuente presenta algunas limitaciones: la clasificación de kilómetros no corresponde a la categorización definida internamente, por lo que se optó por utilizar únicamente el total de kilómetros recorridos. Adicionalmente, se identificaron discrepancias entre las rutas registradas en este reporte y la clasificación de rutas previamente compartida por el cliente.

Conclusiones

Macrobús cuenta con una infraestructura sólida para el registro de información; no obstante, existe oportunidad significativa de mejora en la clasificación y estructuración de los datos. Con un proceso de verificación y estandarización, sería posible automatizar el cálculo de métricas clave y fortalecer la toma de decisiones operativas.

A continuación, se presenta el detalle de los errores principales identificados:

Tabla 19: Hallazgos principales, reporte calidad de datos.

# Sistema de Costos Propuesto

A partir de las limitaciones identificadas en la calidad y disponibilidad de los datos, se plantea un sistema de costos que permite estructurar, clasificar y asignar los gastos, ingresos e impuestos de manera más precisa. Este enfoque busca mejorar la trazabilidad, facilitar su prorrateo entre unidades, rutas y tipos de servicio, y habilitar el cálculo de KPI’s operativos y financieros más representativos para la toma de decisiones.

Tabla 20: Sistema de costos propuestos.

# Sistema de Ingresos Propuesto

Tabla 21: Sistema de Ingresos propuestos.

# Sistema de Impuestos Propuesto

Tabla 22: Sistema de impuestos propuestos.

# Análisis Gráfico

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas del análisis de la información proporcionada, visualizada a través de múltiples gráficas del sistema de transporte. Estos hallazgos reflejan el desempeño financiero y operativo durante el periodo evaluado. Las gráficas que respaldan el análisis que se presenta a continuación se encuentran disponibles en el Anexo al final de la sección.

## Gráficas Alimentadoras

En cuestión de las alimentadoras, el sistema de transporte de la empresa muestra una evolución financiera sólida y sostenida durante el periodo de 2021 – 2026. Los ingresos totales históricos reflejan una recuperación contundente tras el impacto de la pandemia del COVID – 19. Esta trayectoria ascendente es consistente con el incremento paralelo con la adopción del pago con tarjeta, lo cual sugiere que el crecimiento en ingresos no solo es causado por una mayor cantidad de pasajeros, sino también a una digitalización progresiva de este medio de pago.

Desde una perspectiva operativa, la concentración de ingresos en las rutas A19 y A21, con aproximadamente 99M y 90M respectivamente, indica que existe una dependencia significativa en estas dos rutas principales, las cuales juntas representan una proporción considerable de los ingresos totales históricos. Por otro lado, las rutas A20 y A18 también se posicionan como rutas principales con ingresos históricos de 62M y 39M. Las seis rutas restantes del top 10 presentan ingresos notablemente más bajos, lo cual demuestra una distribución desigual en los ingresos de las rutas. Individualmente, la ruta A19 representa el 22.8% de los ingresos totales históricos, seguida de la A21 con 20.6%, la ruta A20 con 14.3% y la ruta A18 con 9.0%, sumando un conjunto de 66.7% del total histórico entre solo cuatro rutas. Considerando que en total se analizaron 18 rutas, esto significa que el 22% de las rutas del sistema generan dos tercios de los ingresos totales, reflejando una concentración significativa de la demanda en pocas rutas. Este comportamiento es fundamental desde el punto de vista de la planeación estratégica de rutas, ya que más de dos tercios de los ingresos del sistema de alimentadoras dependen de estas rutas principales, lo que implica que cualquier afectación en su operación, ya sea por modificaciones de recorridos, problemas de demanda, entre otros, tendría un impacto directo y significativo en los ingresos de la empresa.

En cuanto a los métodos de pago, la gráfica histórica muestra una distribución de 52.8% efectivo y 47.2% tarjeta, sin embargo, la gráfica anual muestra una tendencia más específica. En 2021, la brecha entre efectivo y tarjeta era considerable, con una diferencia de casi 13M. Dicho esto, a partir de 2023, ambos métodos se ven casi iguales, con una diferencia de solamente 1M. Este comportamiento continúa en 2024 y 2025, cerrando la brecha de manera consistente año con año. Este comportamiento se refuerza al analizar la distribución de pasajes por tipo de tarjeta, cuya gráfica anual muestra un crecimiento constante en los tres tipos de tarjeta desde 2021 hasta 2025. De manera general, estos indicadores muestran una consolidación del método de pago con tarjeta dentro del sistema, lo cual representa una ventaja una ventaja operativa importante en términos de reducción del manejo de efectivo y facilidad en los pagos.

## Gráficas Troncal

La empresa muestra una evolución financiera sólida y consistente en cuestión de la troncal. Al igual que en las alimentadoras, los ingresos totales anuales reflejan una buena recuperación tras el gran impacto que tuvo la pandemia en el sistema de transporte público. A inicios de 2021, se pueden apreciar ingresos muy bajos de 267k, sin embargo, para 2022 los ingresos dan un salto significativo, consolidándose en un rango entre 414k siendo lo más bajo hasta 2.17M. Este rango coincide con las variaciones esperadas dado la estacionalidad que existe a través del tiempo.

Este crecimiento es coherente con el incremento en el volumen de recargas, el cual pasó de 190M en 2021 a 266M en 2025. Esto confirma que la base de usuarios del sistema se consolidó rápidamente tras la reactivación post – pandemia y se ha mantenido consistente a lo largo del tiempo. En conjunto, estos indicadores reflejan un sistema troncal maduro y estable, con una demanda de pasajeros bien definida y una operación financiera que ha logrado superar con éxito los efectos de la pandemia para posicionarse en grandes niveles históricos.

Desde una perspectiva más operativa, la concentración geográfica de ingresos, recargas y overpay revela patrones interesantes dentro del sistema troncal. En cuanto a ingresos por estación, Fray Angélico y San Juan de Dios lideran el top 10 histórico con 277M y 266M respectivamente, una diferencia relativamente pequeña entre ambas. Considerando que en total se analizaron 28 estaciones, estas dos estaciones concentran el 20.4% de los ingresos totales históricos de la troncal, siendo Fray Angélico con 10.4% y San Juan de Dios con 10.0%, reflejando una gran concentración de la demanda en tan solo el 7% de las estaciones del sistema.

Sin embargo, al analizar el top 10 de recargas, la estación de Fray Angélico se distancia considerablemente de San Juan de Dios con 141M y 99M, una diferencia grande de 42M.  En términos técnicos, Fray Angélico representa el 11.1% de las recargas totales de la troncal. Esto sugiere un comportamiento distinto en el perfil del usuario de cada estación, es decir, esta diferencia puede deberse al tipo de pasajero que predomina en cada punto. Por ejemplo, Fray Angélico es una terminal con alta conectividad y flujo de usuarios frecuentes, siento la primera estación en sentido sur – norte. Aquí, los usuarios tienden a utilizar y recargar sus tarjetas con regularidad, dado que, para muchos, es el punto de inicio de su viaje. Por otro lado, San Juan de Dios, al ser una estación intermedia ubicada en una de las zonas comerciales y de mercado más concurridas en Guadalajara, atrae a un mayor volumen de usuarios que tienden a cargar con efectivo, generando ingresos similares a Fray Angélico, pero con un volumen de recargas notablemente menor.

Esto se refuerza al analizar el overpay por estación, donde San Juan de Dios ocupa el primer lugar, con aproximadamente 2.7M, superando a Fray Angélico que se posiciona en segundo con 2.3M. En términos relativos, San Juan de Dios concentra el 12.1% total de la red de troncal. Dado que el overpay se genera en transacciones de efectivo, el hecho de que San Juan de Dios lidere este indicador es consistente con el perfil del usuario, ya que pagan principalmente con efectivo. En contraste, Fray Angélico, a pesar de tener el mayor volumen de recargas, genera un overpay ligeramente menor, confirmando la adopción del pago con tarjeta y reduciendo el overpay. En conjunto, esto apunta a que estas dos estaciones son las más recurridas de la red, simplemente cuentan con perfiles de usuarios distintos.

Dicho esto, en cuanto a los métodos de pago, la gráfica histórica muestra una distribución de 66.8% efectivo y 33.2% tarjeta, sin embargo, la gráfica anual revela una tendencia significativa donde la brecha entre ambos métodos se ha reducido progresivamente año con año. Este comportamiento se complementa con la distribución por tipo de tarjeta, ya que de manera anual se ve claramente un crecimiento sostenido en los tres tipos de tarjeta a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que, a comparación del sistema de alimentadoras, en el sistema troncal existe un menor uso de tarjeta. Aún con esto, la tendencia creciente en el uso de tarjeta dentro de la troncal es una señal positiva que contribuirá a una menor dependencia del manejo de efectivo.

## Graficas de Costos

El sistema de transporte muestra una tendencia de costos creciente y sostenida durante el periodo 2021 – 2025. Los costos totales históricos reflejan un incremento progresivo a lo largo de todos los años analizados, partiendo de $172M en 2021 (año parcial de seis meses) hasta alcanzar $502M en 2025. A partir de 2022, donde ya se cuenta con un año completo de operación, los costos han crecido de manera ininterrumpida sin registrar ningún año de caída o estabilización.

En cuanto al ritmo de crecimiento, la gráfica de crecimiento porcentual anual muestra una desaceleración progresiva de 11.7% en 2023 a 8.4% en 2024 y 7.5% en 2025, con un promedio de 9.2% anual. Si bien esta desaceleración es una señal positiva, es importante destacar que los costos siguen creciendo en términos absolutos todos los años, lo que representa una presión sostenida sobre la operación financiera del sistema. Este promedio de crecimiento anual de 9.2% constituye un referente directo para la planeación tarifaria, ya que refleja el ritmo mínimo al que los costos operativos se han incrementado en el periodo analizado.

Desde una perspectiva de composición, los Gastos de Operación y los Gastos Administrativos concentran el 77.7% del total histórico de costos, con 42.5% y 35.2% respectivamente. Esta concentración indica que prácticamente cuatro de cada cinco pesos gastados corresponden a estas dos categorías, lo que las convierte en las partidas más relevantes para cualquier estrategia de gestión y control de costos. Las categorías restantes que son Gastos de Mantenimiento con 7.85%, ISR e Impuestos con 7.97% y Costo de Venta con 6.49% presentan participaciones similares entre sí y considerablemente menores. Es importante mencionar que, dentro del Costo de Venta, las subcategorías de Llantas y Lubricantes no presentan registros en todos los meses del periodo, por lo que su peso relativo podría estar subestimado respecto a su costo real de operación.

El cambio más relevante identificado en el análisis es la evolución de la relación entre Gastos Administrativos y Gastos de Operación. Durante 2021 y hasta mediados de 2023, los Gastos de Operación dominaban claramente la estructura de costos, manteniéndose consistentemente por encima de los Administrativos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2023 ambas categorías comienzan a converger, y a lo largo de 2024 y 2025 los Gastos Administrativos superan en varios meses a los Gastos de Operación, llegando a registrar el valor más alto de toda la serie en julio 2025 con aproximadamente $26M. Este comportamiento representa un cambio estructural en la composición de costos que es fundamental considerar en la planeación financiera del sistema.

En cuanto a la estacionalidad, la gráfica de promedios mensuales revela que diciembre es consistentemente el mes más costoso del año con un promedio de $41.1M, seguido de mayo con $37.5M. Ambos meses se ubican notoriamente por encima del promedio general de $34.7M. Este patrón se confirma en el análisis de outliers mediante el método IQR, donde los únicos dos meses que superan el límite superior de $48.1M en todo el histórico son precisamente mayo 2025 y diciembre 2025, con $50M y $53M respectivamente. La coincidencia de estos meses atípicos con los meses de mayor costo promedio refuerza la existencia de un patrón estacional en los costos del sistema.

Finalmente, los gastos no fiscales, si bien representan una proporción menor del total, muestran un comportamiento que vale la pena destacar. A lo largo del periodo se mantuvieron relativamente estables, sin embargo, hacia el cierre de 2025 registraron su valor más alto con aproximadamente $4.9M en diciembre, lo cual es consistente con la ampliación de la brecha entre Total Costos y Total sin No Fiscales observada en las gráficas de totales hacia el final del periodo.

## Gráficas de Kilómetros

El análisis de kilómetros del sistema muestra una operación consolidada y estable a lo largo del periodo 2021–2026. A diferencia de los ingresos, donde los efectos de la pandemia generaron caídas y recuperaciones pronunciadas, el volumen de kilómetros realizados no presentó disrupciones equivalentes, lo que sugiere que la oferta de servicio se mantuvo relativamente constante independientemente de las variaciones en la demanda.

Desde una perspectiva de eficiencia operativa, el indicador más relevante del análisis es la evolución de los kilómetros en vacío. La reducción sostenida de 7.7% en 2022 a 5.4% en 2025 representa una mejora operativa concreta y medible, equivalente a aproximadamente 264k kilómetros anuales menos recorridos sin servicio al usuario. Esta tendencia positiva tiene implicaciones directas sobre los costos operativos, ya que los kilómetros en vacío generan gastos de combustible y desgaste sin producir ingresos. De mantenerse esta tendencia, el sistema podría acercarse a un piso operativo de referencia donde los traslados sin servicio sean cada vez más acotados y justificados.

En cuanto a la alineación entre lo programado y lo realizado, la brecha se redujo de 7.7% en 2022 a 5.4% en 2025, lo que refleja una mejora en la ejecución operativa respecto a la planeación. Este comportamiento es positivo desde el punto de vista de la gestión, dado que una menor brecha indica que el sistema opera cada vez más cerca de lo planificado, reduciendo la incertidumbre operativa.

Respecto a la distribución por unidades, el análisis muestra una carga operativa relativamente homogénea entre las unidades del top 10, donde la diferencia entre la unidad con más y menos kilómetros es de únicamente 158k kilómetros en el acumulado histórico. Este comportamiento contrasta con la concentración observada en los ingresos por ruta, reflejando que en términos de kilómetros recorridos el sistema distribuye la carga operativa de manera más equitativa entre sus unidades, sin una dependencia extrema en pocas de ellas.

## Anexo Gráficas

## Análisis de Sensibilidad

Además del ajuste de distribución y las simulaciones, se decidió hacer un análisis de sensibilidad para ver que variables eran las que tenían un mayor impacto tanto en los ingresos por alimentadora y troncal, así como en los gastos operativos y generales.

Debido a que los ingresos y costos totales son la suma de cada categoría dentro de ingresos y costos, el método óptimo para poder hacer un análisis de sensibilidad es uno que pueda medir la varianza de los ingresos y costos totales y que categorías eran las que más causaban esta varianza. Dado esto, se eligió para realizar este análisis el método de descomposición de varianza. Este método hace que toda la variabilidad de un variable pueda ser atribuible a diferentes factores o fuentes. Esto permite determinar qué porcentaje de la volatilidad que tiene esta variable se debe a cada factor analizado.

Para poder realizar este proceso, primero se debe obtener una matriz de covarianzas de todas aquellas categorías que sumándolas hacen los ingresos o costos respectivamente. Esta matriz en su diagonal contiene las varianzas de cada categoría, es decir, que tanto se mueve por si sola. En el resto de la matriz aparece las covarianzas entre cada par de categorías, explicando que tanto se mueven juntas. Esta matriz se estima como:

ij=1n-1k=1nXik-XiXjk-Xj

Tras obtener la matriz de covarianza, es necesario obtener la contribución total de cada una de las categorías a la variable “Y”. Esta contribución se obtiene sumando toda la fila, la cual incluye las covarianzas y varianza, correspondiente a cada categoría.

Ci=VarXi+j≠iCov Xi, Xj

Posteriormente, para obtener la contribución porcentual de cada una de las categorías es necesario primero obtener la varianza total de la variable “Y”. Esto varianza se calcula haciendo la suma de cada una de las contribuciones.

VarY=iCi

Finalmente, se calcula la contribución porcentual por categoría dividiendo su propia contribución entre la varianza de “Y” y multiplicándola por 100.

%Ci=CiVar(Y) ×100

Con esto es posible entender que categorías son responsables de la volatilidad presentada en los ingresos y costos totales, lo cual facilita la interpretación para poder tener una toma de decisiones más informada. A continuación, se presentan los análisis por cada una de estas variables.

### Ingresos Alimentadoras

Gráfica 19: Contribución de variables en la varianza de Ingresos Alimentadoras

Con la gráfica anterior es muy notorio que la variable con más importancia sobre el modelo fue “Efectivo”, seguido de “Monto Tarjeta Gral”, pero con una magnitud menor de más del 10%.  De igual forma, se puede apreciar que las otras tienen un impacto casi nulo sobre la contribución a la varianza, lo cual se puede deber a los pocos ingresos o poca volatilidad que existen en cada uno de estos métodos de pago.

### Ingresos Troncal

Gráfica 20: Contribución de variables en la varianza de Ingresos Troncal

A diferencia de lo sucedido con las alimentadoras, para la troncal la variable que tuvo un mayor impacto fue el “Recargas”, seguido por “Monto Tarjeta Gral” y en tercer lugar “Efectivo”. Por otro lado, la gráfica indica que las 3 variables restantes tienen una influencia sobre la varianza muy pequeña, resultando en variables poco valiosas para poder explicar la variabilidad que se tiene en estos ingresos.

### Costos Operativos

Gráfica 21: Contribución de variables en la varianza de Costos Operativos

En cuanto a los costos operativos, se puede observar en la gráfica que de las tres variables que conforman este tipo de gastos, los que tienen un efecto mayor sobre la varianza son los gastos de operación, seguidos por los gastos de mantenimiento y el costo de ventas. A pesar de que son visibles las barras que representan a cada una de las últimas dos variables, la realidad es que para el modelo su aporte muy pobre, dándole la mayor importancia a los gastos de operación, explicando más del 90% de esta variabilidad.

Una vez identificando que los gastos de operación son el principal factor dentro de los costos operativos, con el objetivo de tener un análisis más preciso sobre las variables que explican este comportamiento, se obtuvieron aquellos costos que más afectan a esta subcategoría, considerando únicamente las cinco variables de mayor peso. El proceso llevado a cabo ya no fue una descomposición de varianza, sino se calculó solamente el porcentaje del total de los gastos que cada uno aportaba al gasto total de cada categoría.

Gráfica 22: Top 5 variables con más impacto en la categoría Gastos de Operación

En este caso, la variable Diesel es la que mayor gasto tiene dentro de toda la categoría, alcanzo un aproximado de 365 millones de pesos, representando un 47.04% de todo el total. La segunda variable con mayor peso es Sueldos y Salarios Operativo representando un 37.41% de todos los gastos, seguida de la variable IVA Gastos de Operación con un 11.08% del total. A pesar de que son once variables, es importante recalcar que solo 3 de estas comprenden 95.5% de todos los Gastos de Operación. Si bien existen otros gastos en el día a día, para un análisis orientado a optimización y control es más eficiente darles prioridad a estas tres variables, debido a que son las que más impacto tienen sobre esta categoría.

### Costos Generales

Gráfica 23: Contribución de variables en la varianza de Costos Generales

Para los costos generales se sigue la misma tendencia que con las otras categorías, donde una variable es la dominante, y en las otras su aporte es poco o prácticamente nulo. En esta situación, la variable que tiene una mayor influencia son los gastos administrativos, seguida por el ISR del ejercicio, pero con una diferencia de 56.8%. Si bien las otras variables tienen un poco de impacto, la magnitud de este no es de importancia para el modelo, centrándose mayoritariamente en los gastos administrativos.

Con el objetivo de replicar el mismo análisis hecho con los Gastos de Operación, comprendiendo que los Gastos Administrativos son los que más afectan a los Costos Generales, se decidió obtener las cinco variables que más impacto tenían sobre esta categoría con el fin de poder tener un mejor entendimiento sobre el comportamiento que se tiene en estos gastos.

Gráfica 24: Top 5 variables con más impacto en la categoría Gastos Administrativos

Al igual que con los Gastos Operativos, en esta categoría se observa un impacto desbalanceado de las variables, donde la mayor cantidad de este se concentra en las primeras cuatro. La variable con mayor impacto es la de Depreciación y Amortizaciones, alcanzando los 160 millones, teniendo un impacto del 25.29% sobre todos los gastos administrativos. Después le siguen Cuotas y Suscripciones, Administración de ruta transporte e Impuestos, las cuales tienen un impacto relativamente parecido, con 17.03%, 15.55% y 13.89% respectivamente. En este caso, estas cuatro variables representan el 71.76%, que, si bien es menor comparado con los operativos, sigue mostrando la mayoría del total estos gastos. De igual forma, si se decidiera hacer un análisis sobre optimización y control, es necesario tener un mayor enfoque sobre estas cuatro variables debido al impacto que estos representan.

# Riesgos y Supuestos

Esta sección presenta los principales riesgos y supuestos considerados en el desarrollo del análisis del sistema de transporte. Su propósito es identificar aquellos factores de incertidumbre que pueden afectar la confiabilidad de los resultados, así como establecer las condiciones bajo las cuales el modelo y los indicadores son válidos.

Por un lado, los riesgos permiten anticipar posibles problemas derivados de aspectos operativos, financieros y externos. Por otro lado, los supuestos establecen las bases bajo las cuales se estructura el análisis. En conjunto, tanto los riesgos como los supuestos nos permiten tener una idea más clara del panorama general del sistema.

## Riesgos

- Calidad de información operativa:

  - La existencia de errores, registros incompletos o inconsistencias en la información operativa puede afectar la confiabilidad de los resultados obtenidos.

- Variabilidad en los costos de operación:

  - Cambios en el precio del combustible y en los costos del mantenimiento generan incertidumbre en la estimación de los costos reales.

- Eventos externos a la operación:

  - Accidentes, robos, tráfico inesperado, bloqueos u obras viales pueden alterar los tiempos de recorrido del servicio y generar desviaciones en la programación diaria de las unidades.

- Clasificación inadecuada de kilómetros:

  - Errores en la identificación de los tipos de kilómetro puede distorsionar los indicadores de desempeño.

- Fallas mecánicas:

  - Fallas mecánicas reducen la cantidad de unidades operativas y afectan la productividad del sistema.

- Acceso limitado a información:

  - Limitación en la disponibilidad de información y datos clave puede limitar el alcance del análisis.

### Matriz de Probabilidad – Impacto

A continuación, se presenta la matriz de Probabilidad – Impacto aplicada a los riesgos identificados en el sistema de transporte público, con el objetivo de priorizar aquellos que pueden afectar en mayor medida los resultados del análisis. Además, se evalúa cada riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría llegar a tener.

RIESGOS:

- Calidad de información operativa

- Variabilidad en los costos de operación

- Eventos externos a la operación

- Clasificación inadecuada de kilómetros

- Fallas mecánicas

- Acceso limitado a información

Gráfica 1: Matriz de Probabilidad – Impacto

Calidad de información operativa:

- Probabilidad de ocurrencia: ALTA

- Impacto: MUY ALTA

- Justificación: En la operación diaria del transporte público, la captura de información suele realizarse de forma manual, lo cual incrementa significativamente la probabilidad de errores, omisiones o inconsistencias en los registros.  El impacto se considera muy alto ya que información de mala calidad afecta directamente todos los indicadores y sus análisis. Un error en los datos base puede invalidar análisis completos y generar decisiones incorrectas que impacten negativamente la eficiencia del sistema.

Variabilidad en los costos de operación:

- Probabilidad de ocurrencia: ALTA

- Impacto: MEDIO

- Justificación: Este riesgo tiene una probabilidad alta debido a que los costos clave del sistema, como el combustible, refacciones y mantenimiento, están sujetos a condiciones externas del mercado y a fluctuaciones frecuentes. Estos cambios ocurren de manera recurrente y son difíciles de controlar por el operador. Además, el impacto se considera medio porque, si bien estas variaciones afectan los resultados financieros y la planeación, no suelen detener la operación ni invalidar completamente el sistema de análisis. Generalmente, estas variaciones pueden ajustarse mediante modelos financieros.

Eventos externos a la operación:

- Probabilidad de ocurrencia: MUY ALTA

- Impacto: BAJO

- Justificación: Los eventos externos como accidentes, robos, bloqueos, manifestaciones u obras viales son muy comunes en Guadalajara, por lo que su probabilidad es muy alta. Estos eventos forman parte del contexto cotidiano del transporte público y forman parte de la incertidumbre de este análisis. Sin embargo, su impacto se clasifica como bajo porque, aunque pueden alterar los tiempos de recorrido y la programación diaria, suelen tener efectos temporales y acotados. Además, son eventos que ya son previstos y se tienen mecanismos de mitigación como rutas alternas, apoyo de otras unidades y comunicación activa con el área de operaciones.

Clasificación inadecuada de kilómetros:

- Probabilidad de ocurrencia: MEDIA

- Impacto: ALTO

- Justificación: Este riesgo presenta una probabilidad media porque depende directamente de reglas y criterios definidos para clasificar los tipos de kilómetro. Si estos criterios no están bien documentados o los cálculos son incorrectos, ciertos errores pueden ocurrir, pero no necesariamente de forma constante. Dicho esto, el impacto es alto porque una clasificación incorrecta de los kilómetros distorsiona los indicadores clave. Esto puede llevar a conclusiones erróneas sobre la rentabilidad de rutas y unidades, afectando las decisiones estratégicas que se pueden llegar a tomar.

Fallas mecánicas:

- Probabilidad de ocurrencia: MEDIA

- Impacto: BAJO

- Justificación: Las fallas mecánicas ocurren con una probabilidad media, ya que dependen del estado de la flota, la antigüedad de las unidades y la calidad de los mantenimientos preventivos. Es decir, no son eventos constantes, pero tampoco excepcionales. El impacto se considera bajo porque normalmente afectan a una o pocas unidades y por periodos limitados. Aunque reducen temporalmente la disponibilidad del servicio, no suelen comprometer de forma significativa el análisis del sistema.

Acceso limitado a información:

- Probabilidad de ocurrencia: MUY ALTA

- Impacto: ALTO

- Justificación: Este riesgo tiene una probabilidad muy alta debido a que, en sistemas de transporte público, la información es dispersa entre distintos actores, ya sean conductores, permisionarios o administradores, y no siempre se puede garantizar su captura y actualización de manera periódica y completa. Es decir, puede haber permisionarios que no compartan su información. En este caso, se considera alto el impacto porque esta falta de acceso limita la profundidad y precisión del análisis económico y operativo e impide el seguimiento continuo del desempeño del sistema. Además, esto podría generar ciertos sesgos en los resultados y limitar la comparabilidad entre rutas o unidades.

## Supuestos

- Validez de la información:

  - Se asume que la información disponible es concisa y representativa, sin datos extra o poco funcionales, y refleja de manera adecuada el comportamiento del sistema.

- Periodicidad en la captura de datos:

  - Se asume que los datos son recabados estrictamente con la periodicidad indicada.

- Modelación de la incertidumbre:

  - Se asume que las variables probabilísticas, como cambio en el precio del combustible, accidentes o cambios en la ruta por causas externas pueden modelarse de manera probabilística para representar la incertidumbre.

- Correcta clasificación de los datos:

  - Se asume que los datos son correctamente clasificados, permitiendo su uso y manipulación de manera consistente.

- Estabilidad de patrones de uso y demanda:

  - Se asume que, fuera de periodos extraordinarios como vacaciones, contingencias o eventos atípicos, el uso de camiones y la demanda del servicio presentan un comportamiento relativamente estable a lo largo del tiempo.

- Continuidad del entorno regulatorio y de políticas públicas:

  - Se asume que durante el periodo de análisis no se presentan cambios abruptos en las políticas públicas, regulaciones o esquemas tarifarios que modifiquen de manera significativa la operación del sistema.

# Tipos de Kilómetros

Intro*

La clasificación de los kilómetros recorridos se realiza con base en la condición operativa de la unidad, su estatus de servicio, y el contexto del recorrido, utilizando información de ruta, tiempos, ubicación y eventos registrados.

## Kilómetro Realizado

Se define como los kilómetros recorridos por una unidad cuando se encuentra prestando el servicio de transporte, es decir, cuando la operación está activa y disponible para los usuarios.

Un kilómetro se considera efectivo cuando la unidad cumple todas las siguientes condiciones:

- Está asignada a una ruta activa.

- Se encuentra dentro del horario programado de operación.

- Está disponible para transportar pasajeros, independientemente de que estos aborden o no la unidad.

- No presenta estatus de fuera de servicio, fallas mecánicas o incidencias operativas que impidan la prestación del servicio.

Es importante señalar que el kilómetro efectivo se contabiliza aun cuando no se registren ascensos de pasajeros, ya que este kilómetro mide la oferta real de servicio y no la demanda. En otras palabras, mientras la unidad esté operando conforme a lo programado y en condiciones normales, los kilómetros recorridos forman parte del kilómetro efectivo.

Estos kilómetros representan la producción real del servicio y constituyen el denominador principal para el cálculo de los indicadores clave de desempeño (KPI).

## Kilómetro en Vacío

El kilómetro en vacío corresponde a los kilómetros recorridos por una unidad cuando no se encuentra prestando servicio al usuario y no cumple con las condiciones para ser clasificado como kilómetro patio–terminal, kilómetro patio–taller o kilómetro por incidencia.

Se considera kilómetro en vacío cuando la unidad:

- No está prestando servicio al usuario ni cuenta con una ruta activa.

- Se encuentra fuera de servicio, pero continúa en desplazamiento.

- Realiza cambios de ruta o ajustes operativos que no derivan de una incidencia externa.

- Presenta un problema operativo o mecánico que obliga a regresar al patio, siempre que dicho regreso no implique traslado a un taller externo.

- Circula sin pasajeros y sin condición de servicio activo, sin que exista una incidencia vial externa que obligue a tomar rutas alternas.

El kilómetro en vacío no genera ingresos, pero sí representa costos operativos asociados al uso de la unidad, tales como combustible, desgaste del vehículo y tiempo de operación del personal.

## Kilómetros Programados

Este concepto se refiere a la suma de kilómetros realizados con kilómetros en vacío, representando el total de kilómetros que recorrió un camión por día.

# Key Performance Indicators

Intro*

Para poder entender mejor sobre los ingresos y gastos que se pueden tener, es necesario el uso de KPI´s que permitan evaluar el comportamiento financiero que se tiene en este sistema, donde se analizan los ingresos que se obtienen del servicio, así como los costos y gastos asociados a la operación.

## Ingresos por Kilómetros Realizados

### Descripción

Mide la capacidad de poder generar ingresos por cada uno de los kilómetros que el autobús está disponible para transportar pasajeros.

### Fórmula y Unidades

IPKr= Ingresos tarifarios ($)Kilómetros realizados (km)

## Ingresos por Kilómetros Programados

### Descripción

Permite evaluar la eficiencia real del autobús, tomando en cuenta tanto los kilómetros donde este se encuentra en operación, así como aquellos kilómetros en vacío, donde el autobús no está disponible para transportar pasajeros.

### Fórmula y Unidades

IPKP=Ingresos tarifarios ($)Kilómetros programados (km)

## Costo Operativo por Kilómetros Realizados

### Descripción

Muestra el gasto operativo al dar el servicio cuando el autobús se encuentra en operación productiva.

### Fórmula y Unidades

CPKe= Costo operativo($)Kilómetros realizados (km)

## Costo Operativo por Kilómetros Programados

### Descripción

Mide el gasto operativo que se tiene en todo el recorrido que tiene un autobús, ya sea transportando pasajeros o cuando no está en operación.

### Fórmula y Unidades

CPKv=Costo operativo $Kilómetros programdos km

## Costos Generales por Kilómetros Realizados

### Descripción

Muestra la relación entre aquellos gastos que no están inmersos en la operación del autobús, tales como gastos administrativos, financieros, no fiscales etc., con los kilómetros que realizó el autobús en operación productiva.

### Fórmula y Unidades

CPKp terminal=Costos generales ($)Kilómetros realizados (km)

## Costos Generales por Kilómetros Programados

### Descripción

Mide la relación que se tiene entre los gastos generales con los kilómetros que hace el autobús, ya sea en operación o fuera de ella.

### Fórmula y Unidades

CPKp taller=Costo generales $Kilómetros programados km

## Utilidad Operativa por Kilómetros Programados

### Descripción

Mide la rentabilidad operativa que se tiene por cada kilómetro recorrido, tanto en operación como fuera de esta, por parte de un autobús

### Fórmula y Unidades

CPKp incidencia=Ingresos tarifarios-Costos operativos $Kilómetros programados km

# Key Performance Indicators

Con el objetivo de evaluar el desempeño económico y operativo de Macrobús, se analizaron los kilómetros recorridos tanto realizados como programados, así como los ingresos por kilómetros (IPK) y costos por kilómetros (CPK). Es importante mencionar que los kilómetros programados incluyen los kilómetros en vacío, los cuales representan únicamente el 6.74% de los kilómetros totales. Dicho esto, aunque los kilómetros realizados y programados son casi iguales, resulta relevante considerar ambos, ya que los kilómetros realizados permiten analizar la capacidad de poder generar ingresos por cada kilómetro que el camión está activo, mientras que los kilómetros programados permiten evaluar la eficiencia real de la operación.

Gráfica 25: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Realizado Anual de Troncal

Gráfica 26: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Programado Anual de Troncal

Las gráficas anteriores de la troncal son casi idénticas, con diferencias mínimas entre lo realizado y lo programado, lo que indica una planificación muy alineada con la ejecución real. En ambos casos, los ingresos se mantienen consistentemente muy por encima de los costos a lo largo de todo el periodo, siendo los ingresos aproximadamente 4 o 5 veces mayores que los costos, lo cual refleja una operación rentable. En cuanto a la tendencia, los ingresos anuales de la troncal muestran un crecimiento sostenido, aunque con una ligera desaceleración a partir de 2023, mientras que los costos crecen de forma más moderada y tienden a estabilizarse hacia el final del periodo.

Gráfica 27: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Realizado Mensual de Troncal

Gráfica 28: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Programado Mensual de Troncal

Al ver el comportamiento mensual de la troncal, la información es consistente con lo que se mostró anteriormente en la gráfica anual. Los ingresos se mantienen por encima de los costos en todos los meses del periodo, y la diferencia entre ambas líneas es amplia y estable a lo largo del tiempo. A nivel mensual, se puede apreciar que los ingresos tienen cierta variabilidad mes a mes, con algunos picos puntuales, siendo el más notable en octubre de 2023. Por otro lado, los costos se comportan de manera mucho más estable, con ligera variación mensual. Esto confirma que la estructura de costos es consistente y controlada. Dicho esto, estas gráficas mensuales refuerzan la solidez operativa ya observada en el análisis mensual.

Gráfica 29: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Realizado Anual de Alimentadoras

Gráfica 30: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Programado Anual de Alimentadoras

En el caso de las alimentadoras, se presenta una situación muy distinta a la de la troncal. En este caso, los costos superan a los ingresos en todo el periodo, es decir, lo que se gasta kilómetro es mayor a lo que se genera por kilómetro. En cuanto a la tendencia, ambas líneas crecen entre 2021 y 2023, siendo ese año el punto más alto tanto para ingresos como para costos, pero a partir de 2023 ambas líneas descienden. La diferencia entre costos e ingresos se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el periodo, lo que sugiere que esta situación no está empeorando, sin embargo, tampoco se está corrigiendo.

Gráfica 31: Ingreso vs. Costo Operativo por Kilómetro Programado Mensual de Alimentadoras

Gráfica 32: Utilidad Operativa por Kilómetro Programado de Alimentadoras y Troncal

El comportamiento mensual de las alimentadoras refuerza lo observado en el análisis anual. En este caso, los costos se mantienen por encima de los ingresos en la mayoría de los meses, confirmando que lo que se gasta supera consistentemente lo que se genera. Sin embargo, a diferencia del análisis anual, el mensual revela que ambas líneas tienen una variabilidad considerable, con varios cruces y fluctuaciones a lo largo del periodo. Es importante mencionar que, a finales de cada año, se puede ver como los ingresos y los costos se acercan, e incluso en algunos momentos los ingresos logran prácticamente igualar los costos, como en noviembre de 2024. A pesar de estos acercamientos, la tendencia general sigue siendo que los costos superan a los ingresos, lo que confirma que la situación observada en el análisis anual es consistente.

Por otro lado, la gráfica de utilidad por kilómetro permite ver de una manera directa la diferencia entre ingresos y costos en ambos tipos de ruta. La utilidad de la troncal se mantiene positiva y elevada durante todo el periodo, oscilando entre $90 y $120 por kilómetro predominantemente, confirmando la solidez operativa de la troncal. Dicho esto, la utilidad de las alimentadoras se mantiene en valores negativos en prácticamente todo el periodo, moviéndose en un rango reducido entre $0 y -$10 por kilómetro, reafirmando que en este caso se gasta más de lo que se generan con las alimentadoras. Es importante destacar que la utilidad de la troncal muestra una variabilidad mensual considerable, con picos y caídas frecuentes, mientras que la de las alimentadoras es notablemente más plana, sugiriendo una operación más predecible, aunque deficitaria.

Gráfica 33: Gastos Generales Anuales por Kilómetro Realizado vs. Programado

Los gastos generales por kilómetro muestran una tendencia creciente y acelerada a lo largo del periodo, tanto en lo realizado como en lo programado.  Ambas líneas comienzan con niveles relativamente estables en los dos primeros años, pero a partir de 2023 el crecimiento se acelera de forma notable. Este comportamiento sugiere que los gastos generales están experimentando una presión creciente en los últimos años, lo cual es un factor por considerar dado el ritmo con el que se ve que está incrementando.

Gráfica 34: Gastos Generales Mensuales por Kilómetro Realizado vs. Programado

El comportamiento mensual de los gastos generales refuerza lo observado en el análisis anual. Con esto, se puede apreciar que la tendencia general es claramente creciente a lo largo del periodo. Ambas líneas, realizado y programado, se mueven de manera muy similar y paralela, lo que nuevamente refleja una planificación alineada con la ejecución real. A nivel mensual, se puede apreciar una variabilidad importante, con picos que se repiten con cierta regularidad, siendo los destacados los de diciembre 2021, diciembre 2023 y mayo 2025. Este patrón sugiere que existen gastos estacionales que se concentran en ciertos meses, particularmente a finales de año.

# Dashboard

Para Macrobús, se desarrolló un dashboard interactivo de KPI’s con el objetivo de centralizar y visualizar los indicadores financieros y operativos de sistema de transporte. La aplicación permite monitorear el desempeño de los sistemas de la Troncal y las Alimentadoras a través de métricas de ingresos, costos y utilidades, facilitando la toma de decisiones basada en datos concretos.

Adicionalmente, se elaboró un manual de uso con el fin de proporcionarle al cliente una guía clara sobre el formato requerido para cada uno de los archivos CSV que deben cargarse al dashboard. En él, se describen las columnas, tipos de datos y formatos necesarios para garantizar que el sistema procese la información correctamente y genere los indicadores sin errores.

Además, se incluyó una sección de recomendaciones dentro del manual con el fin de orientar al cliente en caso de que se presente algún error al momento de cargar los archivos, indicando los pasos a seguir para identificar y resolver el problema de manera rápida.

## Objetivo

El dashboard realizado para Macrobús tiene como objetivo facilitar el monitoreo y el análisis del desempeño operativo y financiero del sistema de transporte, integrando información de ingresos, costos operativos, kilómetros y utilidad para generar indicadores clave de rendimiento (KPI’s) que permitan evaluar la eficiencia de los sistemas Troncal y Alimentadoras tanto a nivel mensual como anual. A través de estas métricas, es posible identificar tendencias, comparar periodos y tomar decisiones informadas en torno a la operación y rentabilidad del sistema de transporte.

## Explicación

### Pantalla de inicio

Al ingresar a la aplicación, el dashboard muestra una pantalla de inicio, en la cual se permanecerá hasta que todos los archivos requeridos hayan sido cargados correctamente. En esta pantalla se pueden identificar dos elementos principales:

- Barra lateral izquierda: Es el panel desde donde se cargan los archivos CSV. Está separada en cuatro secciones, las cuales son Ingresos (de Alimentadoras y Troncal), Kilómetros, Costos y Utilidad. Cada sección debe expandirse para cargar el archivo correspondiente.

- Panel central: Muestra el progreso de carga de archivos mediante una barra que indica cuántos de los cinco archivos han sido cargados. Una vez que los cinco archivos estén cargados correctamente, aquí se mostrará el dashboard como tal.

En caso de que alguno de los archivos cargados no tenga el formato correcto o sea el archivo incorrecto, se muestra el siguiente mensaje:

### KPI’s Principales

Una vez cargados todos los archivos, el dashboard muestra la pestaña de KPI’s Principales de forma predeterminada. Esta pestaña se divida en tres secciones:

- Indicadores de Utilidad Mensual: Muestra dos tarjetas, una por sistema, con la utilidad por kilómetro programado del último periodo mensual registrado. El color de la tarjeta varía dependiendo del resultado, ya sea verde si la utilidad es positiva o rojo si es negativa. Cada tarjeta muestra también la variación porcentual respecto al periodo anterior.

- Indicadores Anuales: Muestra cuatro tarjetas con el ingreso y el costo operativo por kilómetro realizado de cada sistema, correspondientes al último año registrado. También se incluye la variación porcentual al año anterior.

- Indicadores Mensuales: Muestra las mismas métricas que los indicadores anuales, pero considerando el último mes registrado, permitiendo una comparación más detalla del desempeño reciente de cada sistema.

### Sistema Troncal

Esta pestaña muestra el análisis detallado del sistema Troncal a través de gráficas que muestran la evolución. Se divide en dos secciones:

- Evolución Anual: Se presentan dos gráficas que muestran el ingreso y el costo operativo por kilómetro realizado y por kilómetro programado a lo largo de los años. En estas gráficas, es posible filtrar los años que se desean visualizar mediante el filtro ubicado en la parte superior de las gráficas.

- Evolución Mensual: Se presentan las mismas métricas mencionadas anteriormente, pero a nivel mensual, permitiendo un análisis más detallado del comportamiento de cada indicador a lo largo del tiempo. El rango de meses a visualizar se puede ajustar mediante un control deslizante ubicado en la parte superior de las gráficas.

### Sistema Alimentadoras

En la pestaña de Sistema Alimentadoras, se muestra el análisis detallado del sistema de Alimentadoras y funciona de manera idéntica a la pestaña de Sistema Troncal, con la misma estructura de evolución anual y mensual y los mismos controles de filtrado de datos.

### Comparación de Utilidades

La última pestaña del dashboard, la cual se llama Comparación de Utilidades, presenta una sola gráfica que muestra la evolución mensual de la utilidad por kilómetro programado de ambos sistemas, permitiendo comparar el desempeño de Alimentadoras y Troncal a lo largo del tiempo. Al igual que en las pestañas anteriores, el rango de meses a visualizar puede ajustarse mediante un control deslizante ubicado en la parte superior de la gráfica.

# Análisis de Series de Tiempo

Con el objetivo de identificar patrones, tendencias y estacionalidades en la operación, se desarrollaron modelos SARIMA aplicados a las principales variables del sistema. El análisis incluye ingresos, así como costos y kilometrajes, evaluados en frecuencias anuales y semanales, permitiendo generar proyecciones y apoyar la toma de decisiones basada en comportamiento histórico. Así mismo se agrega una breve explicación de los fundamentos básicos matemáticos para la implementación de los modelos.

## Metodología SARIMA

SARIMA Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average es un modelo estadístico para el análisis y pronóstico de series de tiempo que presentan patrones estacionales. Su estructura combina componentes de auto regresión, diferenciación y media móvil, lo que lo hace adecuado para series con ciclos repetitivos, como lo es la demanda semanal o anual de un sistema de transporte.

El modelo utiliza la siguiente notación:

SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)[s]

Tabla 23: Notación modelo SARIMA.

El ajuste del modelo se realiza mediante máxima verosimilitud. La calidad del ajuste se evalúa con los criterios AIC y BIC donde valores más bajos indican un mejor modelo y con pruebas sobre los residuos:

Tabla 24: Pruebas utilizadas método SARIMA

Los incumplimientos de normalidad o varianza constante son frecuentes en datos de demanda con estacionalidad marcada o eventos atípicos, y no invalidan el modelo siempre que los residuos no presenten autocorrelación significativa.

A lo largo del análisis de SARIMA se evaluará de igual forma con un error MAPE Mean Absolute Percentage Error, la cual es una métrica utilizada para evaluar la precisión de un modelo de pronóstico. Este indicador mide el error promedio entre los valores reales y los valores estimados, expresándolo como un porcentaje, lo que facilita su interpretación.

Su fórmula es la siguiente:

MAPE=1nt=1n∣Yt-YtYt∣×100

donde:

- Yt= valor real

- Yt= valor estimado (pronóstico)

- n= número de observaciones

Un valor de MAPE más bajo indica una mayor precisión del modelo, ya que representa un menor error porcentual promedio.

Ajuste de Temporalidad y Preparación de las Series

Para el siguiente análisis se consideraron los datos tanto para Alimentadoras como para Troncal desde 2023 hasta 2025, debido a que durante 2020 existe un comportamiento atípico en los ingresos debido a la pandemia el cual sesgaría nuestro modelo. Así mismo, en 2022 se nota otro comportamiento atípico: un punto máximo de ingresos seguido de una caída pronunciada en costos. Esto se explica porque hacia finales de 2021 la operación comenzó a financiar el combustible mediante crédito, por lo que el gasto en gasolina dejó de reflejarse directamente en los flujos de caja, reduciendo artificialmente los costos registrados. Posteriormente, alrededor de mayo 2022, al vencer dichos créditos y liquidar los saldos pendientes, el impacto se trasladó al lado de los ingresos, generando la caída observada. A partir de ese punto la serie retoma un comportamiento estable. Por ende, estos meses también se dejarán fuera de nuestro análisis, lo que nos ayudará a capturar de mejor forma la naturaleza estacionaria de nuestra serie de tiempo sin sesgarla por estos eventos atípicos.

### SARIMA Anual en Ingresos Alimentadoras

El modelo utilizado fue un SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[52]. El test ADF arrojó un estadístico de -5.97 con una p-value de 0.000, valor menor a 0.05, por lo que se confirma que la serie presenta estacionalidad de carácter anual.

Únicamente el componente estacional ma.S.L52 resultó estadísticamente significativo, lo que reafirma que el patrón anual es el principal motor de la serie. El componente no estacional ma.L1 no fue significativo, lo que indica que los movimientos semana a semana no siguen un patrón claro ni predecible. Finalmente, los residuos no presentan autocorrelación (Ljung-Box p = 0.84), lo que confirma que el modelo capturó adecuadamente la estructura de la serie.

#### Proyección Anual 2026

Gráfica 35: Pronóstico de Ingresos Alimentadora 2026 - 2027

El modelo SARIMA proyecta un ingreso anual aproximado de $95,409,251 MXN para 2026. Se identifican niveles de ingreso más elevados en los meses de mayo, agosto y noviembre, comportamiento consistente con el patrón estacional observado y posiblemente asociado a periodos vacacionales.

Como validación positiva, los valores reales registrados en enero de 2026 presentan una alta precisión respecto al valor pronosticado por el modelo, lo que aporta evidencia sobre su capacidad predictiva en el corto plazo.

MES

### SARIMA Anual en Ingresos Troncales

El modelo utilizado fue un SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[52]. El test ADF arrojó un estadístico de -5.9704 con una p-value de 0.000, confirmando que la serie es estacionaria, es decir, su media y varianza son estables en el tiempo y no requiere diferenciación adicional más allá de la contemplada en el modelo.

En cuanto a los parámetros estimados, únicamente el componente estacional ma.S.L52 resultó estadísticamente significativo, confirmando nuevamente que el patrón anual es el principal motor de la serie. El componente no estacional ma.L1 no fue significativo (p = 0.059), lo que indica que los movimientos semana a semana no siguen un patrón claro más allá de la estacionalidad anual.

Respecto a los diagnósticos de residuos, el modelo capturó adecuadamente la estructura temporal de la serie. No obstante, se detectó heterocedasticidad significativa (p = 0.00) y una curtosis elevada de 9.05, lo que sugiere que la varianza de los errores no es constante y que existen semanas atípicas con ingresos inusualmente altos o bajos.

#### Proyección Anual 2026

El modelo proyecta un ingreso total anual de aproximadamente $548 millones MXN, con los meses de mayor actividad concentrados en marzo, mayo, agosto y noviembre, consistentes con el patrón estacional histórico asociado a periodos vacacionales y picos de demanda recurrentes.

Gráfica 36: Pronóstico Ingresos 2026 vs Real

La caída observada en los datos reales de 2026 se debe a que únicamente se contaba con dos semanas de febrero al momento del análisis. Sin embargo, la proyección comparada con enero de 2026 muestra un comportamiento muy similar al valor real, lo que otorga respaldo robusto al modelo. De no presentarse eventos atípicos, se podría esperar que el resto del año siga el comportamiento proyectado.

Modelo SARIMA con Estacionalidad Semanal

Se ajustó el modelo SARIMA incorporando una estacionalidad semanal para complementar el análisis con un enfoque de corto plazo. Para ello se calculó un índice estacional, que expresa qué tan por encima o por debajo del promedio general se comporta un día específico. Este índice se obtiene dividiendo el ingreso promedio de ese día entre el promedio global de todos los días, multiplicado por 100, donde el valor 100 representa exactamente el promedio. Por ejemplo, un día con índice 117.8 genera un 17.8% más ingreso que un día típico. Este indicador es útil porque abstrae el valor monetario absoluto y permite comparar de forma relativa la fortaleza o debilidad de cada día, independientemente de la tendencia general de los ingresos. Este método se aplicó al análisis de ingresos, mientras que para el análisis de pasajeros se utilizó un SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[7].

### ÍNDICE y SARIMA Semanal en Ingresos Alimentadoras

Gráfica 37: Índice estacional por día de la semana rutas Alimentadora

El análisis muestra que el viernes es el día con mayor ingreso, situándose aproximadamente un 10.1% por encima del promedio diario. Entre semana los ingresos son relativamente homogéneos, mientras que los fines de semana presentan una disminución, comportamiento consistente con los patrones de movilidad habituales.

Gráfica 38: Promedio de pasajes por día de la semana rutas Alimentadora

Complementariamente, al analizar el total de pasajeros mediante un SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[7], los resultados confirman que el viernes es también el día con mayor afluencia de usuarios. Esta coincidencia entre ambas variables permite concluir que, para las rutas alimentadoras, el viernes concentra tanto el mayor ingreso como el mayor volumen de pasajeros.

### SARIMA Semanal en Ingresos Troncal

En el caso de la Troncal, el lunes presenta el mayor nivel de ingresos, comportamiento que podría estar asociado al inicio de la semana laboral y a la recarga de tarjetas de transporte por parte de los usuarios.

Gráfica 39: Índice estacional por día de la semana rutas Troncal

Al incorporar la variable de total de pasajeros mediante un SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[7], se identificó un hallazgo relevante: el día con mayor afluencia de pasajeros es el martes, en contraste con el lunes, que lidera en ingresos. Este comportamiento sugiere que, aunque el lunes concentra mayores ingresos, probablemente por las recargas que los usuarios realizan para cubrir sus traslados semanales, es el martes cuando se registra el mayor volumen de viajes. En consecuencia, el flujo de pasajeros no necesariamente coincide con los ingresos diarios, lo que constituye un insight valioso para la toma de decisiones operativas y financieras.

Gráfica 40: Índice estacional por día de la semana rutas Troncal

## Análisis y pronóstico de Gastos mediante SARIMA

### Gastos Operativos

La serie de Gastos Operativos, compuesta por refacciones, llantas, lubricantes y gastos de operación, no presenta una estacionalidad mensual marcada, aunque se identifican meses con desviaciones recurrentes respecto a la tendencia, particularmente octubre y noviembre como periodos de mayor gasto. Adicionalmente, la serie muestra una tendencia creciente sostenida a lo largo de los años.

El modelo SARIMA(1,1,1)(1,0,1)[12] captura adecuadamente la dinámica de la serie, alcanzando un error porcentual promedio (MAPE) de 5.8% en la validación contra los datos reales de 2025, lo que representa un nivel de precisión aceptable.

Gráfica 41: Pronóstico Gastos Operativos vs real 2025

Entre los principales hallazgos destacan las variaciones pronunciadas en meses donde históricamente se concentran trabajos de mantenimiento mayor o renovación de insumos. Las proyecciones para 2026 estiman un gasto operativo total anual de $194.8M MXN, con valores mensuales que oscilan entre $15.8M y $16.7M. Estas cifras deben interpretarse como un referente de planeación presupuestal en el corto plazo, considerando que el modelo trabaja con 42 meses de historia, lo que limita la robustez de los intervalos de confianza en horizontes superiores a 6 meses.

Gráfica 42: Pronóstico Gastos Operativos 2026

### Gastos Administrativos

Los gastos administrativos no presentan una estacionalidad mensual confirmada. Si bien la serie muestra una tendencia de crecimiento, el comportamiento mes a mes no replica patrones históricos, por lo que el modelo SARIMA propuesto no se ajusta en su totalidad, registrando un error MAPE de 17.4%. Como se puede observar en la validación contra 2025, la precisión del modelo en este rubro es más limitada. No obstante, la proyección para 2026 refleja de mejor manera los picos y caídas en el nivel del gasto, por lo que resulta útil como referencia de planeación.

Gráfica 43: Pronóstico gastos administrativos vs real 2025

Gráfica 44: Pronóstico gastos administrativos 2026

## Análisis y pronóstico de kilómetros mediante SARIMA

Para este análisis se consideró la totalidad de kilómetros realizados entre 2021 y 2025, sin subdivisión por tipo de ruta, por lo que el enfoque corresponde a un kilometraje global del sistema.

Únicamente el componente estacional AR resultó estadísticamente significativo (p = 0.011), lo que confirma que los kilómetros realizados presentan un patrón estacional anual claro: el comportamiento de un mes se explica, en buena medida, por lo ocurrido en ese mismo mes del año anterior.

La serie muestra una tendencia moderadamente creciente, pasando de 880K kilómetros en febrero hasta superar el millón en octubre y diciembre. Entre los patrones más destacados, febrero se consolida como el mes más bajo con 882,524 kilómetros, lo cual es consistente con el histórico dado que es el mes más corto del año. Octubre proyecta el pico máximo con 1,009,959 kilómetros, igualmente alineado con el comportamiento estacional observado.

Gráfica 45: Pronóstico kilómetros realizados 2026

El modelo estima un total de 11,586,888 kilómetros realizados para todo 2026, con la distribución mensual mostrada como a continuación:

## Conclusiones Análisis y Pronósticos Mediante SARIMA

El modelo nos dio un enfoque matemático para respaldar nuestras conclusiones de evidente estacionalidad al momento de generar graficas, matemáticamente respaldamos en las respectivas series de datos la presencia de estacionalidad anual, como semanal y en algunas otras se confirma que no presentan ciclos estacionarios como lo fue en los gastos tanto administrativos como operacionales, lo cual hace sentido a que tanto los ingresos como los kilómetros recorridos si tienen una tendencia a repetir ciclos a lo largo del año. Con el modelo SARIMA implementado nos da un panorama con nivel de confianza sobre el pronóstico de ingresos, gastos y kilómetros esperados, útil para la toma de decisiones en el corto plazo, así como la identificación de meses y días y semanas con mayor afluencia para la prevención y control de un sistema funcional de transporte y eficiencia.

Para más detalle sobre los modelos SARIMA implementados, código y resultados estadísticos, se sugiere visitar el siguiente repositorio: Link a repositorio.

# Simulación de Variables Estocásticas

Para la realización de este proyecto, es importante mencionar que existen variables tales como costos operativos, de mantenimiento, administrativos, ingresos, kilómetros recorridos, entre otros, los cuales no pueden ser deterministas, ya que día tras día, estas pueden ir teniendo oscilaciones en el precio o cantidad. Debido a este comportamiento, estas variables serán modeladas como variables estocásticas.

## Variable Estocástica

Una variable aleatoria o estocástica es aquella cuyo valor no es fijo, sino que este puede cambiar dadas ciertas probabilidades. Matemáticamente, una variable estocástica se representa como X: Ω →R , es decir, una función que asigna un valor numérico para cada elemento muestral. La asignación de valores a X sigue una distribución de probabilidad, la cual determina qué resultados son más probables o no.

Para poder determinar a qué tipo de distribución se ajustan mejor los datos, se usó una función en Python, la cual va probando distintas distribuciones al histórico de los datos. Como se tiene que encontrar la distribución que mejor se ajuste, el objetivo es minimizar el error entre los datos reales y la distribución de probabilidad propuesta. Dicho esto, la función de minimización establecida es la siguiente:

minSSE=mini=1nhistogramai-PDFi2

Donde:

- SSE: Suma de los errores al cuadrado.

- Histograma: Es la densidad observada en el intervalo i del histograma.

- PDF: Es la densidad predicha por la distribución ajustada en el mismo intervalo.

Por cada uno de los intervalos del histograma, se saca el error entre lo que en realidad pasó con lo que se predijo, la suma de estos errores al cuadrado es el SSE. La distribución que nos dé el menor error es la elegida para modelar esa variable.

## Consideración de Estacionalidad Temporal

Si bien el ajuste de distribuciones permite modelar el comportamiento de variables estocásticas, es importante reconocer que estas variables presentan una estructura temporal que no puede ser ignorada. Al tratarse de datos que son por fecha, el comportamiento de variables como los ingresos puede variar dependiendo del día de la semana, lo cual introduce un componente de estacionalidad en la serie.

A partir del análisis realizado mediante un modelo SARIMA, se identificó la presencia de estacionalidad semanal en los datos, lo que implica que los ingresos no siguen una misa distribución a lo largo del tiempo, sino que dependen del periodo especifico en el que observan.

Considerando esto, resulta incorrecto ajustar una única distribución de probabilidad utilizando todos los datos de manera general, ya que esto asumiría que el comportamiento de los ingresos se mantiene igual a lo largo de la semana. Bajo este supuesto, la simulación generaría escenarios en los que no se distingue entre días, ocasionando resultados sesgados.

Dicho esto, para lograr una modelación más precisa y representativa de la realidad, es necesario incorporar este concepto de estacionalidad en el proceso de ajuste de distribuciones, considerando los datos según su comportamiento temporal. Esto nos permite capturar de manera más adecuada las variaciones en los ingresos, generando resultados más realistas y consistentes.

## Ingresos Alimentadoras

### Análisis de Valores Atípicos

Antes de analizar los comportamientos de los ingresos a lo largo de la semana, es necesario verificar si existen outliers en el histórico. Tanto en el gráfico como en el análisis basado en el modelo SARIMA, se muestra que, a pesar de que existe estacionalidad a inicios de cada año, hay un periodo de tiempo donde los ingresos son muy pequeños o grandes y no siguen estacionalidad o patrón alguno, determinando que estos pueden ser considerados como outliers.

Como el ajuste de la mejor distribución se puede ver afectada por estos datos atípicos, estos son eliminados mediante el método IQR. El rango intercuartílico o IQR es una medida de dispersión que permite identificar que valores se encuentran dentro de un rango aceptable o permitido y cuales se pueden considerar como outliers.

Este rango aceptable para los valores es calculado con lo siguiente:

IQR= Q3-Q1

donde:

- Q1: Umbral que deja por debajo el 25% de los datos.

- Q3: Umbral que deja por debajo el 75% de los datos.

Una vez obtenido el IQR, es necesario obtener tanto el límite inferior como el superior para poder hacer la depuración de outliers. Esto se obtiene de la siguiente forma:

Límiteinferior=Q1-(α*IQR)

Límitesuperior=Q3+(α*IQR)

donde:

- Q1: Umbral que deja por debajo el 25% de los datos.

- Q3: Umbral que deja por debajo el 75% de los datos.

- IQR: Rango intercuartílico.

- α=1.5, está relacionado a la probabilidad de ocurrencia si los datos se comportaran como una distribución normal.

### Boxplots del Comportamiento Semanal

Una vez depurados los valores atípicos, se procede a analizar el comportamiento de los ingresos considerando la posible estacionalidad semanal identificada previamente. Para esto, se segmentaron los datos por día de la semana con el objetivo de evaluar si existen diferencias importantes en la distribución de los ingresos.

Dicho esto, se realizaron boxplots para cada día de la semana. Esto nos permite analizar la dispersión de los datos y nos permite ver posibles patrones entre los días. Además, es posible identificar que días presentan menores niveles de ingreso y cuales son mayores, para así después poder ajustar las distribuciones correctamente.

Gráfica 2: Distribución de Ingresos por Días entre Semana para Alimentadoras

A partir de los boxplots se observa que los días entre semana, es decir de lunes a viernes, presentan comportamientos muy similares tanto en nivel de ingresos como en la dispersión de los datos. Las medianas se mantienen relativamente estables y los rangos intercuartílicos son consistentes, indicando que no existen diferencias significativas en la distribución de los ingresos entre esos días.

Por otro lado, el comportamiento cambia de manera evidente durante el fin de semana, El sábado muestra una disminución significativa en el nivel de ingresos respecto a los días entre semana. Esta tendencia se ve aún más en domingo, donde se observa una caída considerable en los ingresos.

Esta gráfica nos confirma que la principal fuente de variación semanal no se encuentra entre los días laborales, sino en la diferencia entre días hábiles y fines de semana. Por lo tanto, resulta adecuado considerar de los lunes a viernes bajo una misma distribución, mientras que sábado y domingo se consideran por separado, para así poder capturar correctamente el comportamiento particular.

### Comparación de Distribuciones

Gráfica 3: Comparación de Distribuciones de Días Sábado y Domingo para Alimentadoras

Con el objetivo de evaluar si los días del fin de semana podían modelarse bajo una misa distribución, se analizaron las distribuciones de ingresos correspondientes a los días sábado y domingo.

A partir del histograma anterior, se puede observar que ambas distribuciones presentan diferencias claras, tanto en su media de datos como en su forma. Los ingresos del sábado se concentran en niveles considerablemente más altos, con una distribución centrada en aproximadamente $223k, mientras que los ingresos de domingo se encuentran desplazados hacia valores más bajos, con una media de aproximadamente $164k. Asimismo, el traslape entre ambas distribuciones es mínimo, indicando que comparten muy pocos valores en común.

Debido a estas diferencias, se puede concluir que no sería adecuado agrupar sábado y domingo bajo una misma distribución, ya que esto implicaría perder precisión en la modelación. Dicho esto, sería apropiado ajustar una distribución independiente para cada día, permitiendo capturar de mejor manera el comportamiento de cada uno.

### Ajustes de Distribuciones

Una vez analizado los días de la semana y que se lograron depurar aquellos datos que podían dañar el ajuste, se procedió a aplicar una función en Python. Esta función arrojó la distribución que minimizaba el error de cada uno de los grupos mencionados anteriormente, permitiéndonos modelar el comportamiento de los ingresos.

Gráfica 4: Ajuste de Distribución para Días entre Semana de Alimentadoras

En el caso de los días entre semana, la distribución que mejor se ajustó a los datos fue una Weibull, la cual se puede confirmar con la gráfica anterior. Se puede apreciar una cola hacia la izquierda muy evidente, indicando la presencia de algunos valores bajos, sin embargo, la mayoría de los datos se concentran en valores altos de ingreso. Esto es consistente con la operación típica en días laborales, donde los ingresos suelen ser bastante estables y elevados.

El ajuste de distribución logra capturar adecuadamente el comportamiento general del histograma, especialmente en la zona donde se concentra la mayor densidad de información. Dicho esto, se pueden notar ligeras discrepancias en las colas, particularmente en los valores más bajos, donde la distribución ajustada tiende a suavizar la variabilidad observada en los datos reales.

A pesar de estas pequeñas diferencias, el ajuste es suficientemente bueno para poder llevar a cabo la simulación, ya que representa de manera adecuada el comportamiento de los ingresos durante los días laborales.

Gráfica 5: Ajuste de Distribución para Días Sábado de Alimentadoras

Gráfica 6: Ajuste de Distribución para Días Domingo de Alimentadoras

Las gráficas anteriores muestran el ajuste de distribución para sábado y domingo respectivamente. En el caso de sábado, los valores se concentran principalmente en el rango de aproximadamente 220k a 280k, con el pico más alto alrededor de 240k, indicando que este tiende a ser el valor más frecuente en este día. La distribución que mejor se ajustó es la Non – Central T, la cual logra capturar el comportamiento general de los datos aunque con una cola más pronunciada a la izquierda, representando que ocasionalmente se presentan valores más bajos que el rango típico. En el caso del domingo, los datos se concentran en un rango más estrecho, principalmente entre 150k y 190k, con el pico más alto cerca de 175k. Además, la distribucion que mejor se ajustó fue la Normal. En conjunto, los sábados presentan valores más altos pero con mayor dispersión, mientras que los domingos muestran valores más bajos y más concentrados alrededor de un valor central.

## Ingresos Troncal

### Boxplots del Comportamiento Semanal

Gráfica 7: Distribución de Ingresos por Días entre Semana de Troncal

A partir de los boxplots de los días de la semana de la troncal, se observa un comportamiento muy similar al identificado previamente en el caso de las alimentadoras. Durante los días hábiles, los ingresos presentan niveles altos y relativamente estables. Esto indica que, al igual que en las alimentadoras, no existen diferencias relevantes dentro de la semana laboral.

Por otro lado, el patrón cambia de manera clara durante el fin de semana. Nuevamente, el sábado y el domingo muestran disminuciones importantes en los ingresos, respecto a los días hábiles.

En este caso, la troncal también demuestra una estacionalidad semanal marcada, donde la principal diferencia se encuentra entre los días hábiles y el fin de semana. Dicho esto, con la troncal también resulta adecuado agrupar los días lunes a viernes bajo una misma distribución, mientras que sábado y domingo deben ser modelados de manera independiente para capturar correctamente su comportamiento específico.

### Comparación de Distribuciones

Gráfica 8: Comparación de Distribuciones de Días Sábado y Domingo para Troncal

De manera consistente con lo observado en el caso de las alimentadoras, las distribuciones de ingresos para sábado y domingo en la troncal presentan diferencias claras tanto en nivel como en forma.

Los ingresos del sábado se concentran en rangos significativamente más altos, con una distribución desplazada hacia la derecha, mientras que los ingresos del domingo se ubican en niveles más bajos y se concentran en un rango distinto.  Además, el traslape entre las distribuciones es casi nulo, indicando que comparten pocos valores en común y que sus comportamientos son distintos.

Dado lo anterior, no resulta adecuado agrupar sábado y domingo bajo una misma distribución. Dicho esto, es necesario realizar un ajuste independiente para cada día, con el fin de capturar adecuadamente las particularidades de su comportamiento y evitar sesgos en la simulación.

### Ajuste Distribución de la Troncal

Gráfica 9: Ajuste de Distribución para Días entre Semana de Troncal

Dada la distribución de los días entre semana, los valores se concentran principalmente en el rango de 1.5M a 2M, con el pico más alto alrededor de 1.75M, siendo este el valor más frecuente aproximadamente. En este caso, la distribución que mejor se ajustó fue la Weibull, la cual logra capturar la asimetría que presentan los datos, donde existe una cola pronunciada hacia la izquierda que refleja que ocasionalmente se tienen valores considerablemente más bajos, aunque no es frecuente. El lado derecho de la gráfica cae de manera más abrupta, indicando que valores superiores a 2M son poco comunes.

Gráfica 10: Ajuste de Distribución para Días Sábado de Troncal

Gráfica 11: Ajuste de Distribución para Días Domingo de Troncal

En el caso del sábado, los valores se concentran principalmente en un rango entre 1.2M y 1.5M, con el pico más alto alrededor de 1.4M. La distribución Normal fue la que mejor se ajustó a los datos, aunque se puede observar que las barras tienden a estar más concentradas hacia la derecha de la curva, lo que sugiere una ligera asimetría en los datos. Para el domingo, los valores se concentran en un rango más bajo entre 0.8M y 0.95M, siendo el pico más alto en aproximadamente 0.85M. La distribución Weibull fue la que mejor capturó el comportamiento de estos datos, reflejando una asimetría similar a la de los días entre semana. En comparación con el análisis anterior, tanto el sábado como el domingo muestran valores más bajos que los días entre semana, confirmando una menor actividad operativa en los fines de semana.

## Costos

### Ajustes de Distribución

#### Costos Generales

Gráfica 12: Ajuste de Distribución para Gastos Generales

La distribución de los costos generales muestra una asimetría clara hacia la derecha, lo que significa que la mayoría de los valores se ubican entre 10M y 20M, aunque si existe una proporción de casos donde los costos escalan de manera importante, alcanzando valores superiores a 25M e incluso por encima de 30M. La distribución Weibull fue la que mejor capturó este comportamiento. La cola derecha de esta gráfica demuestra que los gastos generales no son tan predecibles y están sujetos a incrementos extraordinarios que se alejan considerable del comportamiento normal. Aunque los episodios de costos elevados son poco frecuentes, si es algo que debe de considerarse y mantenerse monitoreado.

#### Costos Operativos

Gráfica 13: Ajuste de Distribución para Costos Operativos de Alimentadoras

Gráfica 14: Ajuste de Distribución para Costos Operativos de Troncal

Ambas distribuciones de costos operativos, tanto de alimentadoras como de troncal fueron ajustadas con una distribución Nakagami y muestran un comportamiento bastante similar entre sí. En ambos casos, los valores se concentran principalmente entre 8M y 11M, con los picos más fuertes alrededor de 9M, lo que indica que ambos tienen una estructura de costos operativos comparables. La diferencia más notable es que las alimentadoras presentan una cola derecha más pronunciada, con valores altos que llegan hasta 14M, mientas que en la troncal los valores raramente superan los 12M. Esto sugiere que los que los costos operativos de las alimentadoras tienen una mayor probabilidad de escalar a niveles más elevados. En ambos casos, la distribución Nakagami logra capturar razonablemente bien la forma general de los datos, aunque ambos casos tienen barras que exceden la curva.

## Kilómetros

### Ajustes de Distribución

Gráfica 15: Ajuste de Distribución para Kilómetros Programados de Alimentadoras

Gráfica 16: Ajuste de Distribución para Kilómetros Programados de Troncal

En el caso de los kilómetros programados de las alimentadoras, los valores se concentran principalmente entre 600k y 660k, con el pico más frecuente alrededor de 640k. La distribución Weibull logra capturar de buena manera la forma general de los datos, aunque existe la presencia de un valor atípico alrededor de 530k, que está bastante por debajo del rango usual. Para los kilómetros programados de la troncal, la distribución muestra un comportamiento diferente, con los datos concentrados más hacia la derecha del gráfico. El rango más frecuente de los datos es entre 350k y 370k y con el pico más elevando en aproximadamente 360k. En este caso, la curva Weibull no logra ajustarse tan bien a los datos, sin embargo, si permite identificar la tendencia general hacia valores más altos dentro del rango observado. En conjunto, ambas gráficas reflejan escalas operativas distintas, siendo las alimentadoras las que programan casi el doble de kilómetros que la troncal, lo cual es consistente al momento de analizar las distintas rutas. La ruta de la troncal es prácticamente una línea recta, mientras que las alimentadoras tienden a moverse más.

## Utilidad Operativa

### Ajustes de Distribución

Gráfica 17: Ajuste de Distribución para Utilidad Operativa de Alimentadoras

Gráfica 18: Ajuste de Distribución para Utilidad Operativa de Troncal

Por último, la distribuciones de las utilidades operativas muestran cosas muy distintas. En el caso de las alimentadoras, se muetsra que los valores se concentran principalmente entre -4M y -1M, indicando que usalmente los gastos superan a los ingresos. La distribucion Non – Central T logra capturar bien esta concentracion, aunque la cola izquierda muestra valores hasta -10M, demostrando como en ciertos meses la utilidad operativa puede caer de manera notable. Por otro lado, la utilidad operativa de la troncal se mantiene completamente en terreno positivo, con valores distribuidos entre 26M y 42 M y con el pico más elevado alrededor de 38M. En este caso, la distribución Weibull captura la tendencia general aunque con un ajuste moderado ya que los datos se distribuyen de manera un poco extraña.

# Simulación Montecarlo

Una vez obtenida cada una de las distribuciones que se ajustan mejor a las variables presentadas, es posible realizar una simulación sobre lo que pasará en un periodo de tiempo futuro, dependiendo de si la temporalidad de los datos es diaria, semanal, mensual o anual. Para hacer este proceso de simulación que ayudará a la toma de decisiones informada y objetiva, se hará una simulación Montecarlo.

La simulación Montecarlo es un método utilizado cuando se cuenta con incertidumbre en las variables. Este método consiste en que, dada cierta distribución de probabilidad, se crea un escenario aleatorio sobre cierta variable, así obteniendo un resultado simulado. Este proceso se realiza N veces, así construyendo múltiples posibles escenarios reales sobre lo que podría llegara a suceder.

Con esta simulación es posible calcular distintos estadísticos, entre ellos el valor esperado. El valor esperado es el promedio ponderado de cada uno de los escenarios simulados según la probabilidad de ocurrencia que tenga cada uno. Este nos puede decir el resultado se espera suceda en un futuro. La fórmula del estadístico es la siguiente:

EfX≈1Ni=1Nfxi

Donde:

- EfX: Representa el valor esperado final.

- fxi: Resultado de cada simulación.

- N: Número de simulaciones.

Además de obtener el valor esperado por simulación Montecarlo, se calculará el valor esperado de forma teórica, con el objetivo de hacer una comparación entre ambos valores esperados y comprobar la consistencia de la simulación, así como validar los resultados obtenidos.

De igual forma, con las simulaciones es posible obtener los percentiles 5, 50 y 95. Un percentil es una medida estadística de posición, la cual divide la distribución en los datos en 100 partes iguales. Esta medida indica cuantas observaciones de una variable están por debajo de cierto porcentaje. Por ejemplo, si se quiere calcular el percentil 5, se divide en 100 partes iguales la distribución y se calcula cuantas observaciones de esa distribución están por debajo de las primeras 5 divisiones de la distribución, es decir, cuantas están por debajo del 5%. En este análisis, los percentiles serán nuestros escenarios pesimistas, realistas y optimistas, siendo el pesimista lo que podría suceder en el peor de los casos, el realista, lo que se espera que suceda y el optimista, lo que podría suceder en el mejor de los casos.

## Ingresos Alimentadoras

### Días entre Semana

Valor Teórico

El análisis del valor teórico de los ingresos de las alimentadoras correspondientes a días entre semana se fundamenta en el ajuste de una distribución Weibull de tres parámetros. Dicha distribución permite modelar el comportamiento probabilístico de los ingresos a través de los siguientes tres parámetros:

- β: Parámetro de forma, indica la concentración y regularidad de los ingresos.

- η: Parámetro de escala, representa la magnitud típica de los datos.

- γ: Parámetro de ubicación, define el desplazamiento del origen de la distribución.

Los valores obtenidos son los siguientes:

- β:11,400.5385

- η:432,947,577.7995

- γ: -432,661,064.7134

A partir de estos parámetros, el valor esperado teórico se obtiene mediante la siguiente expresión:

EX=γ+ηΓ1+1β

donde:

- Γ es la función gamma: Como gamma no tiene una fórmula directa para valores no enteros, se usó una función de Python para calcularla numéricamente.

Cálculo del valor esperado:

EX=-432,661,064.7134 +432,947,577.7995Γ1+111,400.5385

EX=-432,661,064.7134 +432,947,577.7995 × 0.999949

EX=$264,562.6439

Simulación

Tabla 6: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Alimentadoras para Días entre Semana

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta = 264,562.6439-264,807.01=$244.36

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=244.36264,562.6439=0.00092→0.092%

Análisis

El valor esperado teórico de los ingresos de las alimentadoras en días entre semana es de $264,562.64 mientras que el valor obtenido mediante la simulación Montecarlo es de $264,807.01. La diferencia entre ambos valores es de $244.36, lo que representa un error relativo de 0.092%. Dicha discrepancia es casi nula, lo que permite afirmar que la simulación converge de manera correcta al valor teórico. Esto también valida el ajuste de la distribución Weibull, lo cual confirma lo visto en el gráfico visual del ajuste, al igual que la robustez del modelo de simulación. Dicho esto, el ingreso promedio esperado de las alimentadoras en días entre semana se estima con alta precisión en aproximadamente $264,000.

En cuanto a los percentiles, es posible ver que entre el escenario realista y el optimista existe una menor diferencia que entre el realista y el pesimista.  Esto es consistente con el histograma y la distribución ajustada, donde la mayor concentración de ingresos se encuentra en valores altos, mientras que la cola más larga esta hacía la izquierda, donde están los valores más bajos. Esto indica que se cuenta con un mayor riesgo de obtener un ingreso por debajo de lo esperado, aunque sucede con una menor frecuencia que el escenario optimista.

### Sábado

Valor Teórico

El análisis del valor teórico de los ingresos de las alimentadoras para sábado se basa en un ajuste de distribución NCT, es decir, Non – Central T. Dicha distribución permite modelar el comportamiento de este grupo de datos considerando los siguientes parámetros:

- ν: Parámetro de grados de libertad, controla el grosor de las colas de la distribución.

- δ: Parámetro de no centralidad, mide cuánto se ha desplazado la distribución desde cero.

- σ: Parámetro de escala, representa la magnitud típica de los datos.

- μ: Parámetro de ubicación, define el desplazamiento del origen de la distribución.

Los valores obtenidos son los siguientes:

- ν:10,028.3971

- δ: 5.7469

- σ:38,767.1069

- μ: 10.0632

Con esto se utiliza la siguiente formula:

EX=μ+σ ×δ×ν2×Γν-12Γν2

Cálculo del valor esperado:

EX=10.0632+38,767.1069 ×5.7469×10,028.39712×Γ10,028.3971-12Γ10,028.39712

EX=10.0632+38,767.1069 ×5.7469 ×1.00007

EX=$222,816.3452

Simulación

Tabla 7: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Alimentadoras para Sábado

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=222,816.3452- 222,876.30=$59.95

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=59.95222,816.3452=0.00026→0.026%

Análisis

El valor esperado teórico de los ingresos en día sábado de las alimentadoras es de $222,816.34, mientras que el valor obtenido mediante la simulación Montecarlo es de $222,876.30. Esta ligera diferencia de $59.95 representa un error relativo de solamente 0.026%, lo cual se podría considerar despreciable. Además, analizando la gráfica del ajuste de distribución, se puede ver como la NCT logra capturar correctamente de manera general el comportamiento de los datos. Dicho esto, la simulación tiene una precisión alta con ligeras discrepancias y nos permite concluir que el ingreso esperado promedio para las alimentadoras en sábado sería de aproximadamente $222,800.

En esta situación, tanto la diferencia entre el escenario pesimista con el realista y el realista con el optimista es más balanceada. Este balance muestra que existe un riesgo similar de desviarse ya sea hacia arriba o debajo de lo esperado es similar.

### Domingo

Valor Teórico

El análisis del valor teórico de los ingresos de las alimentadoras correspondientes al domingo se basa en un ajuste de una distribución normal. En este caso se consideran los siguientes parámetros:

- μ: Parámetro de media, representa la media de la distribución.

- σ: Parámetro de escala, representa la varianza que tienen los datos.

Los valores que se obtuvieron son los siguientes:

- μ: 164,629.1921

- σ: 29,097.1568

En este caso, dado que se ajusta a una distribución normal, el valor esperado se obtiene directamente del valor de μ, es decir:

EX= μ

EX=$164,629.1921

Simulación

Tabla 8: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Alimentadoras para Domingo

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=164,629.19-164,617.27=$11.92

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=11.92164,629.19=0.0000726→0.0072%

Análisis

Los resultados obtenidos muestran una alta concordancia entre el valor teórico, que es de $164,629.19, y el valor simulado, que es de $164,617.27. Estos valores arrojan una diferencia de únicamente $11.92, resultando en un error relativo de 0.0072%. Dicho esto, se puede concluir que el modelo de simulación converge de manera correcta al valor teórico. Asimismo, la mínima discrepancia entre los resultados refleja que la distribución normal ajustada representa adecuadamente el comportamiento de los ingresos de las alimentadoras en día domingo, validando tanto la confiabilidad del ajuste realizado como la validez de los resultados obtenidos, los cuales indican que el valor esperado promedio sería de aproximadamente $164,623 para domingo.

Al igual que con el día sábado, la diferencia entre los escenarios pesimista y optimista con el realista es muy similar. A pesar de que, en este día los valores son menores tanto en el valor esperado, así como en los percentiles, la interpretación sigue siendo la misma, donde las desviaciones hacia abajo o arriba del escenario realista tiene una magnitud muy parecida.

## Ingresos Troncal

### Días entre Semana

Valor Teórico

En el caso de los ingresos de la troncal para los días entre semana, al igual que con las alimentadoras, la distribución que mejor se ajustó fue la Weibull de tres parámetros. Dicho esto, se puede repetir el mismo proceso, simplemente considerando los siguientes tres parámetros:

- β:19.1272

- η:-2,853,467.2323

- γ: 4,547,681.8519

Cálculo del valor esperado:

EX=4,547,681.8519 +-2,853,467.2323 Γ1+119.1272

EX=4,547,681.8519 +-2,853,467.2323  × 0.97240

EX=$1,772,970.315

Simulación

Tabla 9: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Troncal para Días entre Semana

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=1,772,970.315-1,568,819.78=$204,150.53

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=204,150.531,772,970.315=0.1151→11.51%

Análisis

A diferencia de las distribuciones anteriores, donde los errores relativos fueron prácticamente despreciables, el caso de la troncal en días entre semana presenta un error relativo de 11.51%, con un valor teórico de $1,772,970.31 y un valor simulado de $1,568,819.78, resultando en una diferencia elevada de $204,150.53. Esta discrepancia significativa puede deberse a que la distribución Weibull ajustada no logró capturar de la mejor manera el comportamiento real de los datos, sin embargo, cabe destacar que dicha distribución fue la que presentó el mejor ajuste entre todas las distribuciones evaluadas. Esto indica que, si bien no representa de manera perfecta el comportamiento de los ingresos, sigue siendo la aproximación más adecuada. Dicho esto, se puede observar en la gráfica del ajuste de distribución que la curva se desplaza hacia la izquierda respecto al histograma, cuya mayor concentración se encuentra entre 1.5M y 2M, dado que existen un valor de 0.5M que jala la curva hacia la izquierda, afectando el ajuste de la distribución y elevando la discrepancia entre el valor teórico y el simulado.

En cuanto a los percentiles, es visible que el percentil 50 y el 95, no tienen una diferencia tan grande, indicando que la distribución de los ingresos tiende a tener la mayor concentración de datos en valores altos. Por otra parte, al tener una gran diferencia entre el percentil 50 y el 5, quiere decir que existe un mayor riesgo a que el valor sea menor de lo que predice el escenario realista.

### Sábado

Valor Teórico

En cuestión del análisis del valor teórico de los ingresos de la troncal correspondientes a días sábado se fundamenta en el ajuste de una distribución normal. En este caso, solamente se cuentan con dos parámetros que son la media y la varianza, y son los siguientes:

- μ: 1,331,890.3307

- σ: 189,032.6255

Con esto, se puede concluir que el valor esperado teórico será directamente el valor de la media, es decir:

EX=$1,331,890.3301

Simulación

Tabla 10: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Troncal para Sábado

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=1,331,890.33-1,331,897.02=$6.69

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=6.691,331,890.33=0.0000050→0.00050%

Análisis

El valor esperado teórico de los ingresos de la troncal en día sábado es de $1,331,890.33, mientras que la simulación Montecarlo arrojó un valor esperado de $1,331,897.02. La diferencia entre ambos valores es de solamente $6.69, resultando en un error relativo de 0.00050, es decir, es casi nulo. Esto confirma que la distribución normal captura con gran precisión el comportamiento de los ingresos de la troncal en día sábado. Además, se puede tener confianza en los resultados obtenidos como en el valor esperado, en el ajuste de la distribución y en los percentiles, los cuales al tener una diferencia similar entre los 3, se puede decir que existe un riesgo balanceado entre que el ingreso tienda ya sea para arriba o para abajo del esperado o realista.

### Domingo

Valor Teórico

Al analizar el caso de los ingresos de la troncal en días domingo, la distribución que presentó el mejor ajuste para este conjunto de datos fue la distribución Weibull de tres parámetros. Los valores de los parámetros que se obtuvieron son los siguientes:

- β:6.0617

- η:180,965.1778

- γ: 694,147.9968

Cálculo del valor esperado:

EX=694,147.9968+180,965.1778 Γ1+16.0617

EX=694,147.9968 +180,965.1778  × 0.9282

EX=$862,119.8748

Simulación

Tabla 11: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Ingresos de Troncal para Domingo

Error Relativo

Diferencia absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia=862,119.8748-825,308.32=$36,811.55

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=36,811.55862,119.8748=0.0426→4.26%

Análisis

Tras hacer el análisis, se puede apreciar claramente que el valor teórico obtenido es de $862,119.87, mientras que el valor que se obtuvo con la simulación Montecarlo fue de $825,308.32. Con estos resultados, se calculó una diferencia absoluta de $36,811.55, reflejando un error relativo de 4.26%. Aunque este error no es demasiado elevado, si resulta ser mayor que la mayoría de los anteriores, por lo cual se debe de analizar más a fondo. En el caso del histograma, los valores están muy concentrados entre 0.8M y 0.95M, sin embargo, la curva Weibull es mucho más aplanada y dispersa y no captura bien el pico central que se tiene. Dicho esto, la curva tiende a subestimar la zona de mayor frecuencia y sobreestima las colas, alejando el valor teórico de uno más real.

Al igual que el día sábado, los escenarios mantienen una diferencia parecida entre sí, no solo mostrando que no existe una tendencia clara o sesgo en la distribución, también indicando las desviaciones hacía el escenario pesimista u optimista tienen una magnitud similar.

## Costos

### Costos Generales

Valor Teórico

El análisis del ajuste de distribución de los costos generales de las alimentadoras y la troncal se llevó a cabo mediante la distribución Weibull de tres parámetros, la cual resultó ser la que mejor describía el comportamiento de los costos. Dicho esto, los parámetros son los siguientes:

- β:1.4785

- η:8,941,048.2352

- γ: 7,868,233.2652

Cálculo del valor esperado:

EX=7,868,233.2652+8,941,048.2352 Γ1+11.4785

EX=7,868,233.2652+8,941,048.2352 × 0.9043

EX=$15,953,623.18

Simulación

Tabla 12: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Costos Generales

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta= 15,953,623.18-16,064,684.55=$111,061.3657

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=111,061.365715,953,623.18=0.0069→0.69%

Análisis

Tras calcular el error relativo de 0.69%, considerando un valor teórico de $15,953,623.18 y un valor simulado de $16,064,684.55, se puede concluir que el error relativo no es significante. Aunque al ver el valor de la diferencia, el cual es de $111,061.3657, se puede pensar que es una diferencia grande, la realidad es que, al estar trabajando con una distribución de datos que llegan a exceder los 30M, una diferencia de esta magnitud representa una proporción muy pequeña respecto a la escala total de los datos.

Para el análisis de los percentiles, en las variables que sean de costos, los escenarios pesimista y optimista van a cambiar, siendo ahora el percentil 5 el optimista y el percentil 95 el pesimista. Este cambio se da debido a que en una empresa se busca tener el menor costo posible, indicando que mientras más a la izquierda se esté en la distribución es mejor. En los costos generales, se ve que hay una gran diferencia entre el percentil 50 y el 95, mostrando que existe un mayor riesgo de que se tenga un costo mayor al esperado. Por otra parte, al existir una menor diferencia entre el percentil 5 y 50, se muestra que la mayoría de los costos tienden a caer en esos valores más bajos.

### Costos Operativos Alimentadoras

Valor Teórico

El análisis del valor teórico de los costos operativos de las alimentadoras se fundamenta en el ajuste de una distribución Nakagami de tres parámetros. Dicha distribución logra modelar el comportamiento probabilístico de los costos operativos a través de los siguientes tres parámetros:

- m: Parámetro de forma, controla la dispersión de los datos.

- Ω: Parámetro de escala, representa magnitud típica de los datos.

- γ: Parámetro de ubicación, define el valor mínimo a partir de cuál se presentan los datos.

Los tres valores obtenidos son los siguientes:

- m:0.9467

- Ω:2,808,261.8319

- γ: 7,690,095.7553

Con esto, ya se puede considerar la fórmula general de esta distribución:

EX=  γ+Ω ×Γm+12Γ(m) ×1√m

Cálculo del valor esperado:

EX=  7,690,095.7553+2,808,261.8319 ×Γ0.9467+12Γ(0.9467) ×1√0.9467

EX=  7,690,095.7553+2,808,261.8319 ×0.8568 ×1.0278

EX=$10,163,104.59

Simulación

Tabla 13: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Costos Operativos de Alimentadoras

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

DiferenciaAbsoluta=10,163,104.59-10,165,572.73=$2,468.1362

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=2,468.136210,163,104.59=0.00024→0.02%

Análisis

El valor esperado teórico de los costos operativos de la troncal, obtenido mediante el cálculo de la distribución Nakagami, fue de $10,163,104.59, mientras que el valor obtenido mediante la simulación Montecarlo es de $10,165,572.73. La diferencia resultó en un valor de $2,468.1362, representando un error relativo de 0.02%, lo cual es despreciable. Esta discrepancia es prácticamente nula, por lo que se puede concluir que la simulación Montecarlo tiene buena precisión, validando tanto el ajuste de la distribución Nakagami como la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Los percentiles para el costo operativo de alimentadoras, además de mostrar una diferencia similar entre los 3, esta diferencia no es tan grande, sugiriendo que la mayor concentración de datos se encuentra muy compacta en el centro de la distribución. A pesar de esto, el riesgo de desviarse para arriba o abajo sigue siendo parecido.

### Costos Operativos Troncal

Valor Teórico

Al igual que el análisis anterior, los costos operativos de la troncal se ajustan a una distribución Nakagami. Dicho esto, se puede utilizar el mismo procedimiento del análisis anterior, simplemente considerando los parámetros de este caso, los cuales son los siguientes:

- m:0.9467

- Ω:2,565,573.4449

- γ: 7,025,519.0542

Cálculo del valor esperado:

EX=  7,025,519.0542+2,565,573.4449×Γ0.9467+12Γ(0.9467) ×1√0.9467

EX= 7,025,519.0542+2,565,573.4449 ×0.8568 ×1.0278

EX=$9,284,811.878

Simulación

Tabla 14: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Costos Operativos de Troncal

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=9,284,811.878-9,282,491.46=$2,320.4182

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=2,320.41829,284,811.878=0.00024→0.02%

Análisis

Al igual que los costos operativos de las alimentadoras, el error relativo entre el valor teórico y el valor simulado en cuestión de los costos operativos de la troncal es casi nulo, con un valor de solo 0.02%, representando una diferencia de $2,320.4182 El valor teórico es de $9,284,811.878, mientras que el valor simulado es de $9,282,491.46, demostrando una buena precisión por parte del modelo Montecarlo y demostrando un buen ajuste por parte de la distribución Nakagami.

Similar a los costos operativos de alimentadoras, en la troncal se presenta el mismo caso, donde la diferencia entre los percentiles es pequeña y parecida. Si se ve la distribución y el histograma, se observa que la mayoría de los datos están conglomerados en un rango muy chico, encontrándose a la mitad de la distribución. Si bien, los escenarios pesimistas y optimistas no tienen una diferencia critica, existe un riesgo similar a que tienda a desviarse hacia alguno de estos escenarios.

## Kilómetros

### Kilómetros Programados Alimentadoras

Valor Teórico

En el análisis de kilómetros programados de las alimentadoras, se repite nuevamente el ajuste con la distribución Weibull de tres parámetros. Dicho esto, para este análisis en específico se tienen los siguientes datos:

- β:16.8852

- η: 119,338.5547

- γ: 515,861.4788

Cálculo del valor esperado:

EX=515,861.4788 +119,338.5547Γ1+116.8852

EX=515,861.4788 +119,338.5547 × 0.9691

EX=$631,512.4722

Simulación

Tabla 15: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Kilómetros Programados de Alimentadoras

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=631,512.4722-619,304.04=$12,208.4321

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=12,208.4321631,512.4722=0.0193→1.93%

Análisis

Analizando los kilómetros programados de las alimentadoras, se obtuvo un valor teórico de $631,512.4722 y un valor simulado de $619,304.04, resultando en una diferencia de $12,208.4321 y un error relativo de 1.93%. Si bien este error es ligeramente mayor que el de casos anteriores, sigue siendo un valor aceptable que indica un funcionamiento correcto del modelo de simulación, confirmando que la distribución Weibull ajustada representa de manera adecuada el comportamiento de este conjunto de datos.

En cuanto a los percentiles, en los kilómetros sucede un fenómeno peculiar, ya que el escenario pesimista u optimista dependerá del KPI que se esté analizando. Si se analiza tanto el KPI de ingreso sobre kilómetro como utilidad operativa sobre kilómetro, es mejor tener menos kilómetros para que el resultado sea mayor. Por otra parte, si se analiza el KPI costo sobre kilómetro, mientras menos kilómetros haya es peor, ya que se tuvo un mayor gasto por menos cantidad de kilómetros recorridos. En este sentido, se muestra que los percentiles 50 y 95 se encuentran en la mayor concentración de datos en el histograma, mientras que el percentil 5 está más lejos de estos rangos, indicando que es más frecuente que suceda el percentil 95 que el 5.

### Kilómetros Programados Troncal

Valor Teórico

Nuevamente, se repite el ajuste de distribución mediante la distribución Weibull. Al igual que en los casos anteriores, el valor esperado teórico se obtiene mediante tres parámetros:

- β:56,184,577.6611

- η: -617,866,387,795.5914

- γ: 617,866,744,445.1398

Cálculo del valor esperado:

EX=617,866,744,445.1398+-617,866,387,795.5914Γ1+156,184,577.6611

EX=617,866,744,445.1398+-617,866,387,795.5914×1

EX=$356,649.5484

Simulación

Tabla 16: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Kilómetros Programados de Troncal

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=356,649.5484-350,292=$6,357.5484

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=6,357.5484356,649.5484=0.0178→1.78%

Análisis

Para el caso de los kilómetros programados de la troncal, se obtuvo un valor teórico de $356,649.5484 y un valor simulado de $350,292. En este caso, el error relativo fue mínimo con un valor de 1.78%, representando una diferencia absoluta de $6,357.5484. Al igual que en el caso de los kilómetros programados de las alimentadoras, la distribución Weibull logra capturar adecuadamente el comportamiento general de los datos, es decir, se realizó un ajuste correcto de distribución y se logró simular de manera satisfactoria el comportamiento de los kilómetros programados.

Para el análisis de kilómetros de la troncal, se presenta la misma situación que con la alimentadora. Los percentiles 50 y 95 se encuentran en el rango de valores donde existe la mayor concentración de datos, mientras que el percentil 5 este situado en una parte donde el rango es menor, mostrando que el escenario asociado al percentil 5 sucederá con menor frecuencia que los otros dos escenarios.

## Utilidad

### Utilidad Operativa Alimentadoras

Valor Teórico

Al analizar la utilidad operativa de las alimentadoras, se puede observar claramente que la distribución que mejor se ajusta es la Non – Central T, es decir, la NCT. Dicho esto, los parámetros obtenidos son los siguientes:

- ν:3.3439

- δ: -2.0435

- σ:1,033,024.002

- μ: 14,329.7171

Cálculo del valor esperado:

EX=14,329.7171+ 1,033,024.002×-2.0435×3.34392×Γ3.3439-12Γ3.34392

EX=14,329.7171+ 1,033,024.002×-2.0435 ×1.3252

EX=-$2,783,147.006

Simulación

Tabla 17: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Utilidad Operativa de Alimentadoras

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=-2,783,147.006+2,783,712.5=$565.4939

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=565.4939-2,783,147.006=0.00020→0.02%

Análisis

En el caso de la utilidad de operativa de las alimentadoras, el valor esperado, tanto el teórico como el simulado, dan negativo. Esto es debido a que los gastos de las alimentadoras superan los ingresos que estas tienen, resultando en pérdidas y, por ende, una utilidad operativa negativa y deficiente. En este caso, el valor teórico fue de -$2,783,147.006, mientras que el valor que se obtuvo con la simulación Montecarlo fue de -$2,783,712.5, resultando en un error relativo despreciable de solamente 0.02%.

Como en esta variable, mientras mayor sea la utilidad, mejor es el beneficio para la empresa, los escenarios vuelven a ser los mismos que ingresos, donde el percentil más alto representa un mejor escenario, y el percentil más bajo representa un peor escenario. En la simulación, el escenario pesimista está muy lejos del escenario realista o el optimista, y verificando con el histograma, es visible que el pesimista está alejado del rango donde se encuentran los otros dos escenarios. Esto muestra que para la empresa se tiene un mayor riesgo de que suceda el escenario pesimista que el optimista, ya que este último tiende a suceder con mayor frecuencia.

### Utilidad Operativa Troncal

Valor Teórico

Por último, se tiene la utilidad operativa de la troncal, la cual se ajustó a una distribución Weibull. Los tres parámetros que se obtuvieron son los siguientes:

- β:12.4201

- η:-1,515,877.4092

- γ: 38,780,688.2413

Cálculo del valor esperado:

EX=38,780,688.2413+-1,515,877.4092 Γ1+112.4201

EX=38,780,688.2413+-1,515,877.4092× 0.9595

EX=$37,326,203.87

Simulación

Tabla 18: Valor Esperado y Percentiles Simulados de Utilidad Operativa de Troncal

Error Relativo

Diferencia Absoluta= Valor teórico-Valor simulado

Diferencia Absoluta=37,326,203.87-35,697,494.72=$1,628,709.147

Error Relativo= Diferencia absolutaValor teórico

Error Relativo=1,628,709.14737,326,203.87=0.0435→4.35%

Análisis

Para el caso de la utilidad operativa de la troncal, se obtuvo un valor teórico de $37,326,203.87 y un valor simulado de $35,697,494.72, dando como resultado una diferencia de $1,628,709.147 y un error relativo de 4.35%. Si bien la diferencia parece ser una cantidad considerable, esto se explica por la magnitud de los datos, ya que al trabajar con valores que alcanzan los 42M, una diferencia de este nivel representa una porción relativamente pequeña. Dicho esto, el error relativo es de los más altos registrados, lo que sugiere que la distribución ajustada no captura de manera perfecta el comportamiento de la utilidad operativa de la troncal, aunque el modelo de simulación sigue siendo funcional y sus resultados son confiables.

Para esta variable, el uso del histograma es fundamental para una correcta interpretación de los percentiles y el valor esperado. En esta simulación, nos arroja que el percentil 50, que es el escenario realista, se encuentra alrededor de 36 millones, pero verificando el histograma, en ese rango es justo donde existe una menor frecuencia de datos. A comparación de este escenario, tanto el percentil 5 como el 95 se encuentran en rangos donde la frecuencia de los datos es mayor.

La razón por la cual sucede esto es que el percentil 50 es el valor donde el 50% de los datos quedan debajo de este umbral. Cómo existe una frecuencia muy alta de ambos lados, el percentil 50 se ve afectado, indicando que está en medio de ambos percentiles, justo donde no existe mucha conglomeración de datos. De igual forma, el valor esperado al ser el promedio de todas las simulaciones se ve afectado, teniendo el mismo comportamiento que el percentil 50. Esto significa que, si bien el escenario realista es el percentil 50, existe una mayor probabilidad que suceda el percentil 5 o el 95, debido a la frecuencia con la que se presentan los datos.

# Recomendaciones Macrobús

Tras haber realizado un análisis integral sobre la operatividad y situación financiera de Macrobús, es posible proponer ciertas recomendaciones para mejorar el desempeño de la empresa en los ámbitos mencionados. Por una parte, una recomendación clave se refiere a la calidad de datos disponible. A pesar de que fue posible calcular distintos KPI´s para entender la situación de la empresa, para lograr un análisis de mayor profundidad es necesario contar con información más detallada en rubros como por tipos de kilómetro, gastos e ingresos. Tener datos donde la temporalidad sea la misma y exista un desglose más específico, como clasificarlos por camiones, rutas, estaciones, etc. Esto permitirá construir KPI´s más enfocados al área específica de interés. Si se logra recopilar información de forma más organizada y consistente, será posible obtener resultados más precisos, lo que facilitará una toma de decisiones más informada.

Asimismo, una mejor clasificación de los datos permitiría realizar un análisis financiero más específico y preciso. Como se observó en las gráficas, así como en las utilidades tanto de troncal como alimentadoras, aunque las alimentadoras registran el mayor número de kilómetros recorridos, los ingresos no son suficientes para poder cubrir todos los gastos que se tienen, provocando utilidad negativa para la empresa. Contar con un historial de datos organizado permitiría identificar si existen camiones que no están siendo rentables para la empresa, rutas donde los gastos o kilómetros deben reducirse, o incluso rutas con mayores ingresos que justifiquen una mayor asignación de unidades. A pesar de que fue posible evidenciar que la troncal era más rentable y reconocer cuáles son los gastos predominantes, una mejor clasificación de la información ayudaría a comprender con mayor claridad el origen de las áreas de mejora y, en consecuencia, tomar decisiones orientadas a maximizar la rentabilidad.

Por último, otra recomendación importante es la adopción de modelos estocásticas para las análisis o proyecciones a realizarse. Si bien existen algunas variables de carácter determinista que no presentan cambios significativos en el corto plazo, existen otras donde realizar un análisis con este comportamiento resulta inadecuado, ya que no se contempla la volatilidad natural que tienen estas variables. Poder incorporar modelos donde se traten a las variables como aleatorias y que consideren distintos escenarios posibles permite a la empresa capturar mejor la incertidumbre, evaluar riesgos y anticipar resultados bajo distintas circunstancias. De esta forma, se facilita el proceso de planeación y se obtiene una toma de decisiones más robusta y justificada.

# Contexto Alianza

Alianza es una asociación civil del sector de transporte público que participa en la movilidad urbana de Jalisco, agrupa y representa a permisionarios y operadores de rutas de autobuses urbanos que forman parte del sistema de transporte tradicional de la ciudad, operando con diversas rutas de camiones y sistemas conectando Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco.  Con 96 años de trayectoria, representa una fuerza significativa con más de 300 socios y miles de viajes diarios.

En términos de industria, Alianza se ubica dentro del sector de transporte y movilidad urbana. En cuanto a giro, su actividad se relaciona con la operación y prestación del servicio de transporte colectivo de pasajeros a través de múltiples rutas. Asimismo, coordina diversos aspectos operativos y administrativos, que implica sostener ese servicio, tales como la gestión de permisionarios, la operación diaria, el mantenimiento y la organización de su estructura interna.

Por su naturaleza como agrupación de permisionarios, Alianza no opera como una sola empresa, sino como un actor organizacional que concentra a múltiples participantes del sistema de transporte público. Esta característica le otorga una escala relevante dentro del transporte urbano tradicional, con cobertura amplia y presencia en distintos corredores y zonas de la ciudad.

Actualmente, Alianza aún no cuenta con datos estructurados, por lo que es necesario desarrollar un sistema realista, que permita capturar, validar y consultar información de forma consistente, sin complicar la operación diaria.

# Alianza: Minimum Viable Data

Con el objetivo de realizar distintos análisis financieros y operativos basados en KPI´s, se decidió hacer una interfaz donde se pudiera capturar toda la información necesaria para poder hacer este análisis. Para su desarrollo, se definieron primero los requerimientos de información, así como las variables indispensables para el cálculo de los indicadores solicitados, así como la estructura que estás deben de tener, con el fin de obtener la mejor calidad de información y resultados posible. A continuación, se presenta la información requerida de la interfaz.

## Operación del servicio

Tabla 1: Datos Mínimos Requeridos para la Operación del Servicio

## Identificación de camiones y rutas

Tabla 2: Datos Mínimos Requeridos para la Identificación de Camiones y Rutas

## Kilometraje

Tabla 3: Datos Mínimos Requeridos para la Identificación de Camiones y Rutas

## Ingresos

Tabla 4: Datos Mínimos Requeridos para los Ingresos

## Costos

Tabla 5: Datos Mínimos Requeridos para los Costos

# Alianza: Flujo operativo de captura

FALTA INTRO

## Operación del servicio

- Fecha de operación:

  - Este dato será registrado de forma diaria por el área de operaciones al inicio de cada día.

- Hora de salida del patio:

  - Este dato será guardado por el capturista del patio cada que un camión salga de este.

- Hora de entrada al patio:

  - Esto será capturado de igual forma por el capturista del patio cuando el camión regrese al patio.

- Hora de inicio de la vuelta:

  - Este dato será anotado por el capturista de la terminal cada que un camión inicie una vuelta desde la terminal.

- Hora de término de la vuelta:

  - Esto será guardado por el capturista de la terminal cada que un camión termine una vuelta en la terminal.

- Número total de camiones de operación

  - Esto será reportado por el área de operaciones cada día al término de este.

## Identificación de camiones y rutas

- ID del camión:

  - Será registrado tanto por el área de operaciones como por los capturistas diario para identificar al camión.

- Ruta asignada a cada camión:

  - Esto será capturado tanto por el área de operaciones como por los capturistas diario para identificar la ruta que tiene cada camión.

- Permisionario por camión:

  - Este dato lo guardará el área de operaciones de forma eventual, ya que no es algo recurrente que cambie el permisionario.

- Conductores asignados por camión:

  - Esto será recopilado por el área de operaciones de forma eventual, es decir cada que exista un cambio en el puesto de chofer.

## Kilometraje

- Kilometraje en general:

  - Cada kilómetro recorrido será capturado en su respectiva categoría por el área de operaciones con sistema GPS de forma diaria.

## Ingresos

- Ingresos tarifarios por camión:

  - Estos ingresos serán capturados por el conductor al finalizar el día.

- Ingresos totales:

  - Este dato será registrado por área de operaciones al finalizar el día.

## Costos

- Costo de combustible:

  - Este dato será registrado por el capturista de mantenimiento cada que se haga una recarga al camión.

- Litros de combustible por camión:

  - Este dato será registrado por el capturista de mantenimiento cada que se haga una recarga al camión.

- Costo de mantenimiento por camión:

  - Esto lo guardará el capturista de mantenimiento cada que sea necesario hacerle algún tipo de mantenimiento a un camión.

- Tipo de mantenimiento:

  - Esto lo guardará el capturista de mantenimiento cada que sea necesario hacerle algún tipo de mantenimiento a un camión.

- Costos totales de mantenimiento:

  - Este dato lo capturará el área de operaciones al finalizar el día.

- Costo de limpieza:

  - Este dato lo capturará el área de operaciones al finalizar el día.

- Costos totales:

  - Este dato será registrado por el área de operaciones al terminar el día.

# Interfaz para Alianza

## Objetivo

Para Alianza se desarrolló una interfaz integral de gestión de flota y costos diseñada específicamente para que cada uno de sus asociados registren, documenten y hagan seguimiento detallado a toda la información que genera la operación de sus servicios de transporte. La interfaz funciona como el sistema centralizado donde se captura cuáles unidades salieron a operar, cuántos kilómetros recorrieron clasificados según el tipo de operación, cuántos ingresos generaron desagregados por ruta y turno, y qué costos se incurrieron en combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, salarios de operadores, seguros, y gastos administrativos.

El propósito fundamental es transformar la información dispersa y desorganizada que típicamente caracteriza a operadores independientes en datos integrados y análisis significativo que apoye la toma de decisiones. La interfaz para Alianza centraliza toda esta captura de información en una única plataforma accesible y ordenada, garantizando que cada dato operativo se registre una sola vez en el formato correcto, que sea auditable cuando sea necesario, y esté disponible inmediatamente para análisis, supervisión, y fundamentación de decisiones estratégicas.

## Explicación

### Estructura General

La interfaz está dividida en dos capas funcionales: la capa de registro donde se capturan los datos operativos diarios (Unidades, Kilómetros, Ingresos, Egresos), y la capa de análisis donde se visualizan indicadores calculados automáticamente (KPI’s de Flota y KPI’s Globales). Esta estructura garantiza que los análisis siempre reflejan la información más reciente registrada en el sistema.

### Unidades

La pestaña de Unidades funciona como el registro maestro de todas las unidades vehiculares operando en Alianza. La interfaz presenta una tabla con información esencial de cada camión: número económico (identificador único), ruta asignada, tipo de flota (Troncal o Alimentadora), placas, patio de resguardo, propietario, y estado operativo.

Cada fila permite editar o eliminar la información de la unidad. El botón "Nueva Unidad” permite registrar nuevos vehículos en el sistema, capturando datos técnicos, operacionales y de propiedad necesarios para que la unidad sea identificable en el resto de los módulos de la plataforma (Kilómetros, Ingresos, Egresos).

Esta sección es el punto de partida fundamental porque toda otra información en la interfaz requiere vincular datos a una unidad específica. Sin un registro completo y actualizado de unidades, no es posible después documentar operaciones o calcular indicadores de desempeño.

### Kilómetros

La pestaña de Kilómetros documenta la distancia recorrida por cada unidad, clasificada según el tipo de operación. La interfaz presenta tres tarjetas indicadoras principales que muestran kilómetros en ruta (km operativos donde la unidad presta servicio), kilómetros patio/taller (desplazamientos sin pasajeros), y kilómetros totales acumulados.

Los filtros en la parte superior permiten seleccionar período (mes y año) y unidad específica, o visualizar datos consolidados de todas las unidades. El gráfico de evolución de seis meses muestra la tendencia de kilómetros durante ese tiempo mediante barras apiladas que diferencian km en ruta de km patio/taller, permitiendo identificar patrones de utilización y períodos de mayor mantenimiento.

La sección de "KM por Unidad" lista el kilometraje acumulado de cada vehículo durante el período seleccionado.

En la parte inferior se encuentran los "Últimos Registros", una tabla que documenta cada desplazamiento registrado con fecha, unidad, operador, turno, kilómetros en ruta, y kilómetros en patio. El botón "Registrar" en la esquina superior derecha permite ingresar nuevos registros diarios de kilómetros cuando una unidad completa su operación.

La subsección secundaria de "Dashboard" muestra esta vista general, mientras que "Registrar" abre el formulario para capturar nuevos desplazamientos, y "Historial" permite consultar registros antiguos, buscar por período específico, o corregir errores previos.

### Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos son dos módulos separados en la interfaz que documentan información financiera opuesta pero igualmente crítica para Alianza. Aunque están en pestañas diferentes, están diseñados con la misma estructura porque sus datos se relacionan directamente entre sí para calcular rentabilidad.

Ingresos registra todo el dinero que entra por la operación de los servicios de transporte. Cada validación tarifaria, cada pasaje vendido, cada transacción de cobro se documenta aquí. La interfaz captura la fecha, la unidad o ruta que generó el ingreso, el número de validaciones, y el monto recaudado. El dashboard visualiza el total de ingresos acumulado en el período, la tendencia durante seis meses, y las unidades o rutas que más dinero generaron.

Egresos registra todo el dinero que sale para mantener la operación. Esto incluye combustible, salarios de operadores, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, servicios administrativos, y depreciación de vehículos. La interfaz clasifica los gastos en categorías (Operación, Mantenimiento, Administrativo, Financiero) y subcategorías específicas. El dashboard visualiza el total de egresos acumulado, la tendencia durante seis meses, y desglosados por categoría mediante gráficos de pastel.

Ambas secciones tienen estructura similar porque sus datos se combinan automáticamente en la pestaña de KPI’s. Para evaluar si una unidad o ruta es rentable, necesitas saber simultáneamente cuánto ingreso generó y cuánto costó generarlo. Por eso ambas pestañas son filtrables por los mismos períodos y unidades, permitiendo que después los indicadores calculen automáticamente utilidad por kilómetro, margen, y rentabilidad general del sistema.

### KPI´s

La pestaña de KPI’s es donde la interfaz transforma todos los datos registrados en Unidades, Kilómetros, Ingresos y Egresos en indicadores clave que permiten evaluar la rentabilidad y eficiencia operativa de cada unidad vehicular.

La subsección "Mis KPI’s" muestra indicadores individuales calculados para cada unidad. La interfaz presenta ocho tarjetas de indicadores principales que proporcionan una visión integral del desempeño económico de cada vehículo. UPKE (Utilidad por Kilómetro en Operación) muestra si cada kilómetro en ruta genera ganancia o pérdida. UPKT (Utilidad por Kilómetro Total) calcula lo mismo considerando todos los kilómetros incluyendo desplazamientos sin pasajeros. CPKe (Costo por Kilómetro en Operación) desglosa el costo directo de operación. CPKv (Costo por Kilómetro Variable) muestra costos de desplazamientos sin servicio. CPKT (Costo Total por Kilómetro) consolida todos los costos. IPKe (Ingreso por Kilómetro en Operación) indica cuánto dinero genera cada kilómetro de servicio. MARGEN muestra la diferencia absoluta en pesos entre ingresos y egresos totales. KM RUTA y KM TOTAL muestran los kilómetros acumulados en cada categoría.

Los filtros en la parte superior permiten segmentar el análisis por período (seleccionando mes y año), por todas las unidades o una específica, y aplicar filtros adicionales. El gráfico de evolución muestra cómo han cambiado los indicadores CPKT e IPKe durante seis meses, permitiendo identificar tendencias de rentabilidad.

Debajo de los indicadores existe una tabla detallada que lista los KPIs de todas las unidades, permitiendo comparar directamente el desempeño entre vehículos e identificar cuáles unidades son rentables y cuáles están generando pérdidas. La subsección "KPIs Globales" consolida estos mismos indicadores para toda la flota, mostrando el desempeño general del sistema de Alianza.

### KPI´s Globales

La pestaña de KPIs Globales consolida todos los indicadores de desempeño para toda la flota de Alianza, permitiendo que la administración evalúe el desempeño general del sistema y tome decisiones estratégicas basadas en el rendimiento consolidado de todas las unidades bajo su coordinación.

A diferencia de "Mis KPI’s" que muestra indicadores individuales por unidad, esta sección agrega toda la información en métricas globales. Los filtros en la parte superior son más complejos y permiten segmentar el análisis por múltiples dimensiones: período (mes y año), propietario o permisionario específico, ruta, y tipo de flota (Troncal o Alimentadoras). Esto permite que Alianza responda preguntas como "¿qué propietario está siendo más rentable?" o "¿la Troncal está siendo más rentable que las Alimentadoras?".

La interfaz presenta cuatro tarjetas indicadoras principales que muestran el desempeño consolidado: UPKE (Utilidad por Kilómetro en Operación de toda la flota), UPKT (Utilidad por Kilómetro Total consolidada), INGRESOS TOTALES (dinero total generado por todos los servicios), EGRESOS TOTALES (costo total de operación), MARGEN GLOBAL (diferencia total entre ingresos y egresos de todo el sistema), y CPKT GLOBAL (costo promedio por kilómetro en todo el sistema).

El gráfico de evolución de seis meses muestra la tendencia de ingresos versus egresos durante ese período, permitiendo a Alianza visualizar si la brecha entre lo que genera y lo que gasta está mejorando o empeorando. Este gráfico es crítico para evaluaciones estratégicas porque muestra claramente si el negocio de Alianza en su conjunto es sostenible financieramente.

### Matriz Consolidada de Hallazgos

Durante la fase de pruebas de la interfaz de Gestión de Flota para Alianza, se realizó una validación integral de funcionalidad utilizando datos ficticios que simulan operaciones reales del sistema de transporte. Se crearon múltiples registros de unidades (clasificadas en Troncal y Alimentadoras), registros de kilómetros durante períodos representativos, ingresos mensuales estimados basados en tarifas promedio, y costos operativos típicos. Con esta información de prueba, se navegó por cada módulo de la plataforma (Unidades, Kilómetros, Ingresos, Egresos y KPI’s), evaluando la funcionalidad esperada, la validación de datos, la experiencia del usuario y la integridad de los cálculos automáticos.

Los siguientes hallazgos documentan los errores identificados, inconsistencias operacionales, y oportunidades de mejora descubiertas durante este proceso de testing. Cada hallazgo está clasificado por módulo afectado y por nivel de severidad, permitiendo priorizar qué problemas requieren corrección inmediata (CRÍTICO), cuáles deben resolverse antes del lanzamiento (ALTO), cuáles pueden implementarse en iteraciones futuras (MEDIO), y cuáles son mejoras de menor impacto que podrían considerarse opcionales (BAJO).

# Recomendación Alianza

Una vez mostrada la interfaz, una de las recomendaciones más importantes es la de tener consistencia en la recopilación de los datos. El tener un historial completo, ordenado y con una secuencia clara en las fechas de captura es fundamental para poder calcular KPI´s confiables y comparables a lo largo el tiempo.

Asimismo, es indispensable seguir una estructura clara y uniforme en la forma en que se registran los datos. Esto implica utilizar siempre los mimos formatos, criterios de captura y unidades de medida, evitando inconsistencias que puedan distorsionar los resultados.

El mantener esta disciplina en la captura no solo mejora la calidad de los KPI´s generados, sino que también permite realizar comparaciones más precisas, identificar tendencias con mayor claridad y fortalecer la toma de decisiones basada en información confiable

# Reflexiones Personales

## Arantza Gomez Haro Gamboa

### Aprendizajes Profesionales

Durante este proyecto PAP, desarrollé habilidades analíticas y de modelación aplicada a una problemática real, utilizando análisis determinístico, simulación estocástica y modelado de series de tiempo para la toma de decisiones informadas. Considero que fortalecí mi capacidad para trabajar con datos reales, desde su limpieza hasta el ajuste de distribuciones de probabilidad, así como la construcción de KPI’s clave para evaluar el desempeño operativo, económico y financiero del cliente. Este proyecto me permitió entender cómo traducir problemáticas complejas, como la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte público, en modelos estructurados que generan un valor importante y aplicable para la toma de decisiones. Por otro lado, el desarrollo de una aplicación tipo dashboard en Streamlit me permitió fortalecer habilidades tecnológicas orientadas a la implementación de visualizaciones directas de resultados.

### Aprendizajes Sociales

El aprendizaje social de este proyecto radica en el análisis profundo y generación de herramientas, como lo es la interfaz y la aplicación, que permiten a los operadores tener un control y una visión más clara sobre su desempeño económico, operativo y financiera, facilitando la toma de decisiones de manera mucho más informada. Además, este proyecto no nomás impacta a nivel operativo, sino también en la experiencia de los pasajeros. Es decir, al contar con información clara y precisa, los operadores pueden optimizar sus recursos y rutas, resultando en una experiencia de movilidad óptima y eficiente. De esta manera, este proyecto PAP utiliza su valor a nivel técnico para contribuir al bienestar social, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de transporte público en Guadalajara.

### Aprendizajes Éticos

En cuestión de los aprendizajes éticos de este proyecto, comprendí la responsabilidad que teníamos al desarrollar cálculos que serían utilizados para tomar decisiones en la vida real. Esto implicó tener mucha consciencia al momento de analizar la información, para así evitar interpretaciones incorrectas o resultados erróneos. Además, el proyecto implicó el manejo de información sensible proporcionada por los clientes, por lo que fue de suma importancia respetar la confidencialidad de los datos y utilizarlos únicamente con fines profesionales. Asimismo, considero de suma importancia la consideración del impacto social de este proyecto al momento de tomar decisiones. Es decir, no basta con basarse únicamente en los criterios matemáticos y financieros, sino que también fue importante considerar como es que estas decisiones afectarían a los usuarios.

### Aprendizajes en lo Personal

En lo personal, considero que este proyecto fue una gran oportunidad para aplicar todos los conocimientos que he obtenido durante la carrera en un contexto real, lo cual me permitió entender mejor el funcionamiento de mis conocimientos en la vida real. Además, me ayudó a fortalecer mis habilidades de trabajo en equipo, ya que esta característica fue esencial a lo largo del desarrollo de este trabajo. Por otro lado, desarrollé mayor capacidad de adaptación ante cambios en el desarrollo del proyecto, ya que la obtención y análisis de información fue un proceso algo complejo y poco predecible. Por último, este proyecto me ayudó a reconocer mis áreas de mejora y reafirmar mis fortalezas académicas y profesionales.

## Úrsula Vargas López

### Aprendizajes Profesionales

Este proyecto me permitió consolidar competencias técnicas que hasta ahora solo había trabajado de forma parcial, desde el ajuste de distribuciones de probabilidad y la simulación Montecarlo, hasta la implementación de modelos de series de tiempo como SARIMA para generar pronósticos. Trabajar con datos reales e imperfectos me exigió desarrollar un criterio analítico que va más allá de la teoría y buscar un enfoque de aplicación, aprendí a tomar decisiones sobre qué suponer, qué descartar y cómo traducir los límites de un modelo. Por otra parte, aprendí conceptos financieros que el análisis de datos por sí solo no enseña, como lo fue la estructura de costos de un sistema de transporte, la lógica de indicadores de un KPI, o el impacto que tiene una mala clasificación de kilómetros sobre la rentabilidad real del sistema. Comprendí que en el sector público existe una brecha importante entre los datos disponibles y esto afecta las decisiones que se toman, por ello existe una oportunidad importante para quien sabe construir modelos que traduzcan la incertidumbre en información útil.

### Aprendizajes Sociales

El proyecto benefició directamente a los más de 160,000 pasajeros diarios del sistema de Macrobús, al brindar a los operadores herramientas para una mejor gestión basada en datos. Para Alianza, se sentaron las bases de un sistema de captura que antes no existía y que abre paso a la mejora del servicio que se puede brindar en un futuro cercano. Entendí que una solución técnica solo tiene valor social si dicha solución se entrega adaptada y digerible para aquellos que la implementan y que por ende se haga forma adecuada, lo que me llevó a diseñar entregables accesibles y acompañados de manuales claros.

### Aprendizajes Éticos

El aprendizaje ético más importante fue entender el peso real de lo que estábamos haciendo, las conclusiones que generamos no afectan a un caso de estudio ficticio, sino a un sistema que moviliza a miles de pasajeros diarios. Esa dimensión cambió completamente mi forma de revisar mi propio trabajo. Un cálculo mal realizado, una distribución mal ajustada o un KPI mal interpretado no es simplemente un error académico, es una conclusión equivocada que puede orientar decisiones operativas y financieras con consecuencias tangibles para miles de personas. Quiero ejercer mi profesión con esa consciencia siempre presente, priorizando la honestidad y la verificación de mis análisis por encima de la velocidad o la sofisticación de los resultados.

### Aprendizajes Personales

Confirmé que un buen equipo es clave, y que escuchar diferentes puntos de vista y formas de abordar un problema siempre da mejores resultados que trabajar desde una sola perspectiva. También puse en práctica el delegar, confiar en las capacidades de mis compañeros y distribuir el trabajo con criterio fue importante para ejecutar bien el proyecto. En lo técnico, el PAP me permitió aplicar fundamentos matemáticos y estadísticos en un contexto que va más allá del enfoque de trading que suele predominar en la carrera, llevándolos hacia algo más cercano a la consultoría financiera. También aprendí nuevas herramientas para la generación de código, construcción de dashboards e interfaces y, sobre todo, la capacidad de presentar técnicas complejas de forma clara ante perfiles con menor conocimiento técnico. Salgo con mayor claridad sobre el tipo de profesionista que quiero ser.

## Javier Alejandro Fajardo López

### Aprendizajes Profesionales

La realización de este proyecto me permitió desarrollar distintas habilidades y aplicarlas en un entorno más profesional, así como implementar aquellos conocimientos adquiridos durante la carrera. Desde comprender el contexto de la empresa tanto en lo social como en lo financiero, hasta la limpieza y procesamiento de datos mediante lenguajes de programación, se logró construir un modelo estocástico sobre variables que previamente se consideran como deterministas y la generación de predicciones basadas en estadística. Asimismo, logré reforzar habilidades de innovación con la creación de un dashboard ejecutivo con los KPI´s financieros más relevantes, así como el desarrollo de una interfaz para la captura de datos y recopilación de indicadores financieros y operativos

Trabajar en este proyecto no solo me ayudó a entender el funcionamiento de una empresa real y los problemas que estas enfrentan, sino que también me permitió identificar las múltiples aplicaciones de mi formación académica en un contexto profesional. Esta experiencia reforzó los conocimientos adquiridos y brindó una visión sobre cómo aprovecharlos para tener un futuro laboral sólido.

### Aprendizajes Sociales

La realización de este proyecto generó un impacto social tanto para los operadores y encargados de las empresas, como los ciudadanos que hacen uso frecuente de este servicio. Al abordar las variables desde un enfoque estocástico en lugar de determinista, se logró que los operadores tuvieran una visión más a realista sobre la operación y las variaciones que se pueden tener día a día. Esto les permite tomar decisiones más informadas y ofrecer un mejor servicio al público, manteniendo un equilibrio con la rentabilidad esperada. De igual forma, este proyecto le permite entender al usuario los precios que se ofrecen en estos servicios de transporte público, ya que se logró analizar todos los tipos de gastos que se tienen que cubrir para poder ofrecer la mejor atención al cliente. Este tipo de proyectos demuestra que mediante uso de herramientas analíticas y financieras se pueden crear impactos sociales, al contribuir a una mejor toma de decisiones, mayor transparencia y una mejor experiencia del usuario.

### Aprendizajes Éticos

Dentro de este proyecto hubo distintas situaciones que exigieron un manejo ético en la toma de decisiones. Uno de los más relevantes ocurrió en la recopilación de datos, ya que en algunos casos la información estaba incompleta o mal capturada, lo que dificultaba la realización del modelo estocástico. La decisión que se tomó fue preguntar a la empresa por los datos correctos, aunque esto retrasará el desarrollo del proyecto.

Este tipo de experiencias y problemas me enseñaron que en el trabajo la ética profesional es fundamental, tanto para poder obtener los resultados más realistas posibles, así como para tener una relación de confianza y colaboración entre las partes involucradas. Aunque hubiera sido más sencillo estimar los datos faltantes o eliminarlos, el esperar y obtener los datos reales ayudaron a que el análisis hecho fuera real, logrando tener recomendaciones fundamentadas y justificadas para la empresa. Si bien en ocasiones tomar decisiones con base en ética profesional puede implicar más retos en el corto plazo, considero que este es el camino óptimo para desenvolverse de manera profesional y construir resultados sólidos y confiables a largo plazo.

### Aprendizajes en lo Personal

Participar en este proyecto no solo me permitió desarrollar habilidades profesionales, sino a tener un mejor entendimiento de cómo soy al momento de trabajar y enfrentar distintos problemas que puedan surgir. Colaborar con personas con las que nunca había trabajado me sirvió para entender que así funciona el entorno profesional, y que la mejor forma de salir delante es apoyándose y aprendiendo a trabajar en equipo, donde la comunicación efectiva resulta fundamental.

Este acercamiento tanto con mi asesor, como con los mismos ejecutivos de la empresa y mis compañeros me sirvió para comprender como funciona el mundo laboral y cómo me gustaría desarrollarme en él. Aspiro a destacar no solo por mis conocimientos, sino también por mi capacidad de impulsar a otros a dar lo mejor de sí mismos, entendiendo que cuando se trabaja en conjunto, de manera ordenada y con un propósito claro, los problemas se resuelven de forma más eficiente.

Este PAP no solo representa mi primer acercamiento al mundo laboral, sino también una oportunidad para conocerme mejor y entender quien quiero ser en la vida, cuales son mis metas por cumplir, y cómo debo de esforzarme para hacerlas realidad.

## Ana Paula Moreno Haro

### Aprendizajes Profesionales

Durante este proyecto puse en práctica herramientas y competencias que hasta ahora solo había trabajado en entornos controlados de clase: análisis estadístico, modelado de series de tiempo, construcción de KPI’s y visualización de datos aplicados a una problemática real. Trabajar con datos imperfectos me exigió desarrollar criterio analítico para decidir qué suponer, qué descartar y cómo estructurar un análisis que fuera útil y no solo técnicamente válido.

También fortalecí habilidades que van más allá de lo cuantitativo, como la capacidad de traducir resultados complejos en información comprensible para un cliente sin perfil técnico, o de ajustar el enfoque del análisis conforme las necesidades del proyecto evolucionaban. Aprendí que, en un contexto profesional real, la flexibilidad y la comunicación son tan importantes como el dominio técnico.

Más allá de las herramientas, me di cuenta de que tener experiencia previa en el mundo laboral no te inmuniza contra lo desconocido, cada industria, cada cliente y cada equipo tiene su propia dinámica, y aprender a leerla rápido es una habilidad en sí misma. Siempre hay algo que te desafía cuando el proyecto es real y las consecuencias también lo son.

### Aprendizajes Sociales

Antes de este proyecto, el transporte público era para mí un servicio cotidiano que daba por sentado. Trabajar directamente con los datos de operación, ingresos y costos de un sistema que moviliza a miles de personas al día me hizo entender la dimensión de lo que hay detrás: decisiones financieras con consecuencias reales para comunidades que dependen de ese servicio para ir al trabajo, a la escuela o al médico.

Entendí también que una herramienta técnica solo genera impacto social si quien la recibe puede usarla. Por eso, diseñar dashboards e interfaces accesibles y no solo correctas a nuestro criterio, fue tan importante como la metodología detrás. El cliente no necesitaba entender cómo funcionaba el modelo, necesitaba poder tomar mejores decisiones con él, y eso implica un tipo de comunicación muy distinto al que se practica en el aula.

Lo que más me quedó es que este tipo de soluciones son transferibles. El enfoque de trabajar con incertidumbre, construir indicadores significativos y presentar información de forma clara para perfiles no técnicos puede replicarse en muchos otros contextos. Eso le da un valor que va más allá del proyecto en sí.

Aprendizajes Éticos

Una de las cosas que más me marcó de este proyecto fue tomar consciencia del peso real de trabajar con información sensible. Los datos que nos proporcionaron los clientes eran confidenciales (ingresos, costos, operación) y eso implicaba una responsabilidad que va más allá de lo académico. No era un caso de estudio inventado; era información real de empresas reales, y había que tratarla con el cuidado y la discreción que eso merece.

Esto me hizo pensar en cómo quiero ejercer mi carrera. Detrás de cada número hay decisiones que impactan a otros, en este caso, a los operadores, a los usuarios del sistema, a las empresas y actuar con esa consciencia presente cambia la forma en que uno revisa su propio trabajo. Quiero ejercer mi profesión priorizando siempre la responsabilidad sobre la velocidad, y la honestidad sobre la conveniencia.

Aprendizajes en lo Personal

El PAP me enseñó que trabajar en equipo es mucho más complejo de lo que parece. No se trata solo de dividir tareas y ya, sino de aprender a coordinarse con personas que piensan distinto, que tienen ritmos distintos y que priorizan de forma diferente. Aprender a organizarnos, a repartir la carga de trabajo de manera que todos pudiéramos aportar desde nuestras fortalezas y a mantenernos alineados a lo largo del proyecto fue algo que fuimos construyendo.

En ese proceso también descubrí que comunicarse bien dentro de un equipo es una habilidad que se practica, no algo que se da por default. Hay una diferencia entre trabajar junto a otras personas y realmente trabajar con ellas, y creo que este proyecto me acercó más a entender esa diferencia.

También me hizo reflexionar que, en un proyecto con un cliente real, los ajustes son constantes y la capacidad de adaptarse sin perder el hilo es igual de importante que el conocimiento técnico. Eso es algo que no se entrena tanto en el aula y que este PAP me dio la oportunidad de desarrollar.

A nivel personal, este PAP me confirmó que quiero trabajar en entornos donde el análisis cuantitativo tenga consecuencias tangibles, no solo en papel. Me gusta que los números signifiquen algo para alguien fuera del aula, y eso orienta con más claridad el tipo de trayectoria profesional que quiero construir.

# Plan de Trabajo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ElnavwUA54gMMGgbbaX4rVvF-AMKOWX/edit?usp=sharing&ouid=110906644421443470151&rtpof=true&sd=true